# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      江苏华电吴江热电有限公司

天然气锅炉改造项目

建设单位（盖章）：江苏华电吴江热电有限公司

编制日期：2025年6月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 江苏华电吴江热电有限公司天然气锅炉改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2505-320567-89-02-342108 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | **** | 联系方式 | ***** |
| 建设地点 |  | 江苏省苏州市吴江区平望镇平运路39号 |  |  |
| 地理坐标 |  | （东经120度 37分49.12 秒， 北纬30度 50分30.58秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | D4430热力生产和供应 | 建设项目 行业类别 | 四十一、电力、热力生产和供应业91 热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程） |
| 建设性质 |  | □新建 改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 苏州市吴江区平望镇人民政府 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 平政备〔2025〕72 号 |
| 总投资（万元） |  | 3500 | 环保投资（万元） | 210 |
| 环保投资占比（%） |  | 6 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 971.4 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  | 规划名称：《苏州市吴江区国土空间总体规划（2021-2035年）》； 审批机关：江苏省人民政府； 审批文号：苏政复〔2025〕5号。 规划名称：《吴江区平望镇总体规划（2017-2030）》（修编）； 审批机关：苏州市吴江区人民政府； 审批文号：吴政发〔2017〕4号。 规划名称：《平望镇镇区（浦南片）控制性详细规划调整（2022年）》； 审批机关：苏州市吴江区人民政府； 审批文号：吴政发〔2022〕81号。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 一、与《苏州市吴江区国土空间总体规划（2021-2035年）》相符性分析 《苏州市吴江区国土空间总体规划（2021-2035年）》已于2025年2月24日取得江苏省人民政府的批复（苏政复〔2025〕5号），主要内容如下： 1、规划范围 规划范围为吴江行政辖区，总面积1237.44平方公里（含吴江太湖水域），下辖黎里、盛泽、平望、同里、七都、震泽、桃源7个镇和松陵、江陵、横扇、八坼4个街道。 2、规划期限 规划期限为2021~2035年。近期：2021~2025年，远期：2026~2035年，远景：2036~2050年。 3、发展定位 长三角生态绿色一体化发展示范区重要组成部分，创新湖区，乐居之城。 4、发展目标 到2025年，城市功能进一步完善，一体化制度创新形成一批可复制可推广经验，示范引领长三角更高质量一体化发展的作用初步发挥。 到2035年，形成更加成熟、更加有效的绿色一体化发展制度体系，全面建设成为示范引领长三角更高质量一体化发展的标杆。 到2050年，全面建成具有高度的物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明的示范区域，竞争力、创新力、影响力显著提升，成为展示中国式现代化、人类文明新形态的范例。 5、空间格局 规划形成“三核、两轴、两带、多点”的国土空间总体格局。 三核：松陵主城区、盛泽副城区和汾湖副城区；两轴：通苏嘉甬发展轴、沪湖发展轴；两带：东太湖百里风光带、大运河文化带；多点：平望、震泽、七都、桃源等多个城乡协同发展地区。 6、“三区三线” 耕地与永久基本农田保护红线：耕地205.1713平方千米、永久基本农田178.4013平方千米；生态保护红线：115.0801平方千米；城镇开发边界：319.7704平方千米。 7、产业空间体系 构建面向未来的“4+5”产业空间体系。“4”为电子信息、光电通信、智能装备和高端纺织四大制造业门类；“5”为融合型数字经济、前沿型创新经济、功能型总部经济、特色型服务经济和生态型湖区经济五大服务业门类。 相符性分析：本项目位于江苏省苏州市吴江区平望镇平运路39号，根据建设单位提供的不动产权证（苏〔2019〕苏州市吴江区不动产权第9000585号），本项目用地性质为工业用地，与规划用地性质相符。本项目为天然气锅炉项目，属于平望镇的集中供热设施建设，属于公用设施建设项目，符合《苏州市吴江区国土空间总体规划（2021-2035年）》的相关要求。 二、与《吴江区平望镇总体规划（2017-2030）》（修编）的相符性分析 1、发展目标 全面实现现代化，经济发展和社会事业达到主要发达国家水平，成为经济发达、社会进步、生活富裕、生态良好、民主法治的现代化地区。 2、规划范围 平望镇全部行政区域，面积为133.53平方公里。 3、城镇性质 苏州都市区南部枢纽型城镇，吴江区现代贸工特色城镇，历史文化名镇。 4、城镇规模 城镇人口：近期（2020年）12.0万人，远期（2030年）19.0万人。镇建设用地规模：2030年，规划镇建设用地22.47平方公里。 5、空间布局结构 形成“一镇两片、四区三组”的空间布局结构。“一镇两片”指以太浦河为界划分为浦北片区和浦南片区。“四区三组”指核心镇区、中鲈科技产业区、环湖发展区和现代农业区四大功能区，梅堰社区、国望科技园和平南工业园三个外围组团。 6、基础设施规划 供水规划：根据平望城镇分布结构和水资源特点，镇区由吴江区（庙港）水厂区域供水，水源地为太湖，原水厂关闭。以d1200管网自镇南向北跨205省道、太浦河、318国道，全长7.7公里，再向东以d1000接入黎里，全长9.8公里。镇域内主供水管沿主干网呈枝状布置，次干管敷设至行政村。次干管网采用d400、d300、d200，分片环状与枝状相结合布置管网。 7、排水工程规划：指导思想及目标：适应城乡现代化的要求，在不断完善镇区排水设施的基础上，优先发展区域排水系统，改善水环境日益污染的状况，改善投资环境，提高人民生活质量。 目标：坚持经济、社会、环境效益相统一的原则。 近期中心镇区管网分布合理，城镇排水管网密度达到10公里/平方公里。排水体制实行雨污分流制，污水集中处理形成一定规模。确保城市生活污水处理率达60%，城市排水管网普及率达80%。远期城镇生活污水处理率达80%，城镇排水管网普及率达95%。中心镇区排水制度为雨污分流制。新区一律采取雨污分流制；旧区结合污水管道改造，把原有合流管改造为雨水管道，逐步实现雨污分流制。建设污水处理厂集中处理污水。生活污水全部进入污水处理厂进行处理；生产污水部分集中处理。一些污水排放量较大的企业，可就地自行处理，达到排放标准后排入水体。 中心镇分别在太浦河南北各建设一所污水处理厂，集中处理污水，设计处理能力均为3万吨/日，处理等级为二级（生化处理）。工业集聚的行政村应建设联合污水处理站或选用环保污水处理设备处理污水，处理等级为二级（生化处理）。 镇域排水采用分片、分流，集中排放与自行排放相结合的原则。分片即太浦河以北与以南分别设立排放体系。分流即雨污分流，生活污水与工业污水分别排放，雨水采用雨水管网收集后排放，工业污水自行处理达标后进入生活污水管网经污水处理厂处理达标后统一集中排放。各农村居民点生活污水须经地埋式无动力污水处理装置处理达标后就近排放。村级工业产生污水须自行处理达标后就近排放，雨水可直接排放。 供电工程规划：居住用地用电负荷取100千瓦时，公共设施用地用电负荷取300千瓦时，工业用地用电负荷取400千瓦时，其他用地用电负荷取100千瓦时，则全镇最大负荷为12万千瓦时，其中镇区为10万千瓦时。 供热工程规划：热源选择：热源为平望镇热电厂（即华电吴江热电公司），目前已建设2台180MW级燃机热电联产机组及1台50t/h燃气锅炉。 管网型式：2020年形成环状管网，城市全面实现集中供热。 热网走向：热网管道走向：从平望热电厂接出，分朝北、朝南二条主干线。南路主干线沿京杭大运河东岸南下，沿205省道往南行，再通镇南工业园区。北路主干线沿南环镇域东环线，折而向北从平望东大桥跨太浦河，向东到外资工业园。 相符性分析：本项目位于江苏省苏州市吴江区平望镇平运路39号，属于“一镇两片”中的浦南片区。根据建设单位提供的不动产权证（苏〔2019〕苏州市吴江区不动产权第9000585号），本项目用地性质为工业用地，本项目在现有厂区内进行建设，不新增占地；根据《吴江区平望镇总体规划（2017-2030）》可知，本项目所在地块规划为工业用地。企业采取雨污分流，本项目废水经厂内废水处理系统处理后接管平望镇污水处理厂集中处理。目前吴江热电因参与电网两班制调峰，受电网调度限制，现有机组不能按规划规模供热，导致供热设施运行负荷过高，供热不稳定，本项目是平望热电公司为弥补现有供热设施运行负荷过高，供热不稳定问题，而新增的燃气蒸汽锅炉，项目建成后不增加全厂供热量和发电量， 因此，本项目符合《吴江区平望镇总体规划（2017-2030）》的相关要求。 三、与《平望镇镇区（浦南片）控制性详细规划调整（2022年）》相符性 1、规划范围 规划范围由四个功能组团构成，包括核心镇区、国望科技园、梅堰社区和平南工业区，规划总用地1712.21hm2。 2、规划目标 “功能合理、交通顺畅、特色鲜明、富有活力、适宜人居”的现代水乡特色城镇片区。 3、功能定位 平望镇域综合服务中心，吴江区水乡特色旅游目的地和现代纺织产业基地。 4、规划原则 本规划遵循统筹兼顾、公共利益优先、刚性与弹性相结合的原则。 5、规划结构 规划形成“两心三点、一带三轴四组”的布局结构。 “两心”：分别是位于新镇区的综合服务核心和位于老镇区的休闲商业中心。 “三点”：三处组团服务节点，分别位于梅堰社区、国望科技园和平南工业区。“一带”：沿莺脰湖、草荡、新运河和頔塘河的滨水景观带。 “三轴”：三条空间发展轴线，分别为沿G318-平梅大道-临湖路的东西空间发展轴、沿莺脰湖路和南北快速干线的两条南北空间发展轴。 “四组”：四个功能组团，分别是核心镇区、梅堰社区、国望科技园、平南工业区。 相符性分析：本项目位于江苏省苏州市吴江区平望镇平运路39号，位于平望镇浦南片区。根据调整后土地使用规划图（详见附图），本项目所在地属于工业用地；根据建设单位提供的不动产权证（苏〔2019〕苏州市吴江区不动产权第9000585号），本项目用地性质为二类工业用地。本项目属于天然气锅炉项目，属于平望镇的集中供热设施建设和公用设施建设项目，故不违背平望镇的浦南片区产业定位。因此，本项目符合《平望镇镇区（浦南片）控制性详细规划调整（2022年）》的相关要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | - 产业政策相符性分析 本项目属于天然气锅炉项目，属于平望镇的集中供热设施建设和公用设施建设项目，对照国家及地方产业政策进行相符性分析，具体见下表。 表1-1 本项目与国家及地方产业政策相符性分析 序号; 相关文件; 相符性分析. 1; 《产业结构调整指导目录（2024年本）》; 经查《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不在其限制类和淘汰类中，为允许类。. 2; 《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》; 经查《江苏省太湖流域禁止和限制的产业产品目录（2024年本）》，本项目不在其限制类、淘汰类和禁止类中。. 3; 《市场准入负面清单》（2025年版）; 经查《市场准入负面清单》（2025年版），本项目不在其禁止准入类和限制准入类中. 4; 《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》; 经查《苏州市产业发展导向目录（2007年本）》，本项目不属于其中的限制、禁止和淘汰类产业，为允许类。. 6; 《苏州市主体功能区实施意见》; 经查《苏州市主体功能区实施意见》，本项目不在其限制开发区域和禁止开发区域内。. 7; 《苏州市“十四五”淘汰落后产能工作实施方案》和《苏州市2022年淘汰落后产能工作要点》; 经查《苏州市“十四五”淘汰落后产能工作实施方案》和《苏州市2022年淘汰落后产能工作要点》，本项目不属于落后产能行业。. 8; 《江苏省“两高”项目管理目录（2024年版）》; 经查《江苏省“两高”项目管理目录（2024年版）》，本项目不在“两高”项目管理目录中。. 因此，本项目的建设符合国家和地方产业政策。 2、“三线一单”相符性分析 （1）生态保护红线相符性分析 本项目位于江苏省苏州市吴江区平望镇平运路39号，根据《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号）和《江苏省国家级生态红线规划》（苏政发〔2018〕74号），距离本项目最近的国家级生态红线区域为项目西北侧11.9km处的太湖重要湿地（吴江区），距离本项目最近的江苏省生态空间管控区域为项目西南侧0.03km处的草荡重要湿地，具体情况见下表。 表1-2 本期项目与附近生态保护红线、生态空间管控区域位置关系 生态空间保护区域名称; 主导生态功能; 范围; 面积（平方公里）; 相对位置及距离(km). 国家级生态保护红线范围; 生态空间管控区域范围; 国家级生态保护红线面积; 生态空间管控区域面积; 总面积. 草荡重要湿地; 湿地生态系统; /; 草荡水体范围; /; 2.14; 2.14; 西南，0.03. 莺脰湖重要湿地; 湿地生态系统; /; 莺脰湖水体范围; /; 2.11; 2.11; 东南，0.54. 大龙荡重要湿地; 湿地生态系统; /; 南北快速干线以西，大龙荡水体范围; /; 2.00; 2.00; 西北，1.63. 太浦河清水通道维护区; 水源水质保护; /; 太浦河及两岸各50米范围（不包括汾湖部分）; /; 10.49; 10.49; 北，2.2. 太湖（吴江区）重要保护区; 湿地生态系统; /; 分为两部分，湖体和湖岸。湖体为吴江区内太湖水体（不包括庙港饮用水源保护区）湖岸部分为除太湖新城外沿湖岸5公里范围（不包括太浦河清水通道维护区、松陵镇和七都镇部分镇区），太湖新城（吴江区）太湖沿湖岸大堤1公里陆域范围; /; 180.8; 180.8; 西南，2.95. 太湖重要湿地（吴江区）; 湿地生态系统保护; 太湖湖体水域; /; 72.43; /; 72.43; 西北，11.9. 由上表可知，本期项目距离最近的生态红线为西北方向的太湖重要湿地（吴江区），与其边界最近距离约11.9km；最近的生态空间管控区为西南方向的草荡重要湿地，与其边界最近距离约0.03km；本期项目不在生态红线及生态空间管控区域范围内，因此本期项目的建设符合《江苏省国家级生态保护红线规划》、《江苏省生态空间管控区域规划》的相关要求。 （2）环境质量底线相符性分析 根据《2024年度苏州市生态环境状况公报》，2024年苏州市全市环境空气质量平均优良天数比率为85.8%，同比上升4.4个百分点，苏州市区臭氧浓度超过二级标准，PM2.5、NOx、PM10、SO2和CO浓度达标，苏州市政府通过一系列治理措施，可有效改善当地大气环境；纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的30个断面中，年平均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为93.3%，同比持平；未达Ⅲ类的2个断面为Ⅳ类（均为湖泊）。年均水质达到II类标准的断面比例为63.3%，同比上升10.0个百分点，II类水体比例全省第一。2024年，纳入江苏省“十四五”水环境质量考核的80个地表水断面（含国考断面）中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为97.5%，同比上升2.5个百分点；未达Ⅲ类的4个断面为Ⅳ类（均为湖泊）。年均水质达到Ⅱ类标准的断面比例为68.8%，同比上升2.5个百分点，Ⅱ类水体比例全省第二。太湖湖体（苏州辖区）总体水质处于Ⅲ类。根据实测，本期项目地声环境可达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、3类及4a类标准；本期项目投产后在达标排放的前提下对周围的水、气、声环境影响较小，在可控制范围内，不会改变现有的环境质量类别，不会突破环境质量底线。 （3）资源利用上线相符性分析 本项目为天然气锅炉项目，利用现有厂区的预留空地进行建设，不新增用地。本项目用水来源为新运河地表水，用电由原燃气蒸汽联合循环机组供给，机组停用时由国网江苏省电力有限公司苏州市吴江区供电分公司供给。资源消耗主要体现在对水、电等资源的利用上。本项目将全过程贯彻清洁生产、循环经济理念，通过采用节水工艺、节电设备等手段，在区域规划及规划环评规定的资源利用上线内所占比例很小。因此，本项目建设符合资源利用上限要求。 - 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）江苏省实施细则条款》相符性分析 - 表1-3 本期项目与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）江苏省实施细则条款》相符性分析 内容; 文件要求; 本期项目情况; 相符性. 一、河段利用与岸线开发; 禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划(2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划(2017-2035年）》以及我省有关港口总体规划 的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目; 不涉及; 符合. 严格执行《中华人民共和国自然保护区条例》，禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。严格执行《风景名胜区条例》《江苏省风景名胜区管理条例》，禁止在国家级和省级风景名胜区核心景区的岸线 和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。自然保护区、风景名胜区由省林业局会同有关方面界定并落实管控责任; 不涉及; 符合. 严格执行《中华人民共和国水污染防治法》《江苏省人民代表大会常务委员会关于加强饮用水源地保护的决定》《江苏省水污染防治条例》，禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的投资建设项目，改建项目应当削减排污量。饮用水水源一级保护区、二级保护区、准保护区由省生态环境厅会同水利等有关方面界定并落实管控责任; 不涉及; 符合. 严格执行《水产种质资源保护区管理暂行办法》，禁止在国家级和省级水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。严格执行《中华人民共和国湿地保护法》《江苏省湿地保护条例》，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。水产种质资源保护区、国家湿地公园分别 由省农业农村厅、省林业局会同有关方面界定并落实管控责任; 不涉及; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。长江干支流基础设施项目应按照《长江岸线保护和开发利用总体规划》和生态环境保护、岸线保护等要求，按规定开展项目前期论证并办理相关手续。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目; 不涉及; 符合. 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口; 不涉及; 符合. 二、区域活动; 禁止长江干流、长江口、34个列入《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》的水生生物保护区以及省规定的其它禁渔水域开展生产性捕捞; 不涉及; 符合. 禁止在距离长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。长江干支流一公里按照长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深一公里执行; 不涉及; 符合. 禁止在长江干流岸线三公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 不涉及; 符合. 禁止在大湖流域－、二、三级保护区内开展《江苏省大 湖水污染防治条例》禁止的投资建设活动; 不涉及; 符合. 禁止在沿江地区新建、扩建未纳入国家和省布局规划的燃煤发电项目; 不涉及; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。合规园区名录按照《<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则合规园区名录》执行; 不涉及; 符合. 禁止在取消化工定位的园区（集中区）内新建化工项目; 不涉及; 符合. 禁止在化工企业周边建设不符合安全距离规定的劳动密集型的非化工项目和其他人员密集的公共设施项目; 不涉及; 符合. 三、产业发展; 禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱等行业新增产能项目; 不涉及; 符合. 禁止新建、改建、扩建高毒、高残留以及对环境影响大的农药原药（化学合成类）项目，禁止新建、扩建不符合国家和省产业政策的农药、医药和染料中间体化工项目; 不涉及; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目，禁止新建独立焦化项目; 不涉及; 符合. 禁止新建、扩建国家《产业结构调整指导目录》 《江苏省产业结构调整限制、淘汰和禁止目录》明确的限制类、淘汰类、禁止类项目，法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，以及明令淘汰的安全生产落后工艺及装备项目; 不涉及; 符合. 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目; 不涉及; 符合. 法律法规及 相关政策文件有更加严格规定的从其规定; 不涉及; 符合. （5）本期项目与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》相符性分析 本期项目位于苏州市吴江区平望镇平运路39号，根据《江苏省2023年生态环境分区管控动态更新成果报告》，本期项目涉及的重点流域为长江流域和太湖流域，涉及的重点管控单元为华电工业集聚区，本期项目与《江苏省2023年度生态环境分区管控动态更新成果公告》中省域生态环境准入清单相符性分析见表1-4，与长江流域和太湖流域的生态环境准入清单相符性分析见表1-5，与苏州市域生态环境准入清单相符性分析见表1-6。 表1-4 与江苏省省域生态环境管控要求相符性分析 管控类别; 重点管控要求; 本期项目情况; 相符性. 空间布局约束; 按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）、《江苏省国土空间规划（2021—2035年）》（国函〔2023〕69号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全省生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。生态保护红线不低于1.82万平方千米，其中海洋生态保护红线不低于0.95万平方千米。; 本期项目的建设不在生态保护红线及生态空间管控区域范围内; 符合. 牢牢把握推动长江经济带发展“共抓大保护，不搞大开发”战略导向，对省域范围内需要重点保护的岸线、河段和区域实行严格管控，管住控好排放量大、耗能高、产能过剩的产业，推动长江经济带高质量发展。; 不涉及; 符合. 大幅压减沿长江干支流两侧1公里范围内、环境敏感区域、城镇人口密集区、化工园区外和规模以下化工生产企业，着力破解“重化围江”突出问题，高起点同步推进沿江地区战略性转型和沿海地区战略性布局。; 不涉及; 符合. 全省钢铁行业坚持布局调整和产能整合相结合，坚持企业搬迁与转型升级相结合，鼓励有条件的企业实施跨地区、跨所有制的兼并重组，高起点、高标准规划建设沿海精品钢基地，做精做优沿江特钢产业基地，加快推动全省钢铁行业转型升级优化布局。; 不涉及; 符合. 对列入国家和省规划，涉及生态保护红线和相关法定保护区的重大民生项目、重大基础设施项目（交通基础设施项目等），应优化空间布局（选线）、主动避让；确实无法避让的，应采取无害化方式（如无害化穿、跨越方式等），依法依规履行行政审批手续，强化减缓生态环境影响和生态补偿措施。; 不涉及; 符合. 污染物排放管控; 坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。; 本期项目的建设不会突破生态环境承载力; 符合. 2025年，主要污染物排放减排完成国家下达任务，单位工业增加值二氧化碳排放量下降20%，主要高耗能行业单位产品二氧化碳排放达到世界先进水平。实施氮氧化物（NOx）和VOCs协同减排，推进多污染物和关联区域连防联控; /; 符合. 环境风险防控; 强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水; /; /. 强化化工行业环境风险管控。重点加强化学工业园区、涉及大宗危化品使用企业、贮存和运输危化品的港口码头、尾矿库、集中式污水处理厂、危废处理企业的环境风险防控；严厉打击危险废物非法转移、处置和倾倒行为；加强关闭搬迁化工企业及遗留地块的调查评估、风险管控、治理修复; /; /. 强化环境事故应急管理。深化跨部门、跨区域环境应急协调联动，分区域建立环境应急物资储备库。各级工业园区（集聚区）和企业的环境应急装备和储备物资应纳入储备体系; /; /. 强化环境风险防控能力建设。按照统一信息平台、统一监管力度、统一应急等级、协同应急救援的思路，在沿江发展带、沿海发展带、环太湖等地区构建区域性环境风险预警应急响应机制，实施区域突发环境风险预警联防联控; /; /. 资源利用效率要求; 水资源利用总量及效率要求：到2025年，全省用水总量控制在525.9亿立方米以内，万元地区生产总值用水量、万元工业增加值用水量下降完成国家下达目标，农田灌溉水有效利用系数提高到0.625; /; /. 土地资源总量要求：到2025年，江苏省耕地保有量不低于5977万亩，其中永久基本农田保护面积不低于5344万亩; /; /. 禁燃区要求：在禁燃区内，禁止销售、燃用高污染燃料；禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施，已建成的，应当在城市人民政府规定的期限内改用天然气、页岩气、液化石油气、电或者其他清洁能源; 不涉及; 符合. 表1-5 与江苏省重点区域（流域）生态环境分区管控要求相符性分析 管控类别; 重点管控要求——长江流域; 本期项目情况; 相符性. 空间布局约束; 始终把长江生态修复放在首位，坚持共抓大保护、不搞大开发，引导长江流域产业转型升级和布局优化调整，实现科学发展、有序发展、高质量发展。; /; /. 加强生态空间保护，禁止在国家确定的生态保护红线和永久基本农田范围内，投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和地质灾害治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。; 不涉及; 符合. 禁止在沿江地区新建或扩建化学工业园区，禁止新建或扩建以大宗进口油气资源为原料的石油加工、石油化工、基础有机无机化工、煤化工项目；禁止在长江干流和主要支流岸线1公里范围内新建危化品码头。; 不涉及; 符合. 强化港口布局优化，禁止建设不符合国家港口布局规划和《江苏省沿江沿海港口布局规划（2015-2030年）》《江苏省内河港口布局规划（2017-2035年）》的码头项目，禁止建设未纳入《长江干线过江通道布局规划》的过江干线通道项目。; 不涉及; 符合. 禁止新建独立焦化项目。; 不涉及; 符合. 污染物排放管控; 根据《江苏省长江水污染防治条例》实施污染物总量控制制度。; 本期项目不新增工业废水和生活污水排放; 符合. 全面加强和规范长江入河排污口管理，有效管控入河污染物排放，形成权责清晰、监控到位、管理规范的长江入河排污口监管体系，加快改善长江水环境质量。; 本期项目不新增工业废水排放，全厂外排废水经厂内废水处理系统处理后接管平望镇污水处理厂集中处理，不新增排污口; 符合. 环境风险防控; 防范沿江环境风险。深化沿江石化、化工、医药、纺织、印染、化纤、危化品和石油类仓储、涉重金属和危险废物处置等重点企业环境风险防控。; 不涉及; 符合. 加强饮用水水源保护。优化水源保护区划定，推动饮用水水源地规范化建设。; 不涉及污染饮用水源地的途径; 符合. 资源利用效率要求; 禁止在长江干支流岸线管控范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线和重要支流岸线管控范围内新建、改建、扩建尾矿库，但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不涉及; 符合. 管控类别; 重点管控要求——太湖流域; 本期项目情况; 相符性. 空间布局约束; 在太湖流域一、二、三级保护区，禁止新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和《江苏省太湖水污染防治条例》第四十六条规定的情形除外。; 不属于禁止类的企业; 符合. 在太湖流域一级保护区，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场、水上游乐等开发项目以及设置水上餐饮经营设施。; 不涉及; 符合. 在太湖流域二级保护区，禁止新建、扩建化工、医药生产项目，禁止新建、扩建污水集中处理设施排污口以外的排污口。; 不涉及; 符合. 污染物排放管控; 城镇污水处理厂、纺织工业、化学工业、造纸工业、钢铁工业、电镀工业和食品工业的污水处理设施执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》。; 不涉及; 符合. 环境风险防控; 运输剧毒物质、危险化学品的船舶不得进入太湖。; 不涉及; 符合. 禁止向太湖流域水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物。; 不涉及; 符合. 加强太湖流域生态环境风险应急管控，着力提高防控太湖蓝藻水华风险预警和应急处置能力。; /; /. 资源利用效率要求; 严格用水定额管理制度，推进取用水规范化管理，科学制定用水定额并动态调整，对超过用水定额标准的企业分类分步先期实施节水改造，鼓励重点用水企业、园区建立智慧用水管理系统。; /; /. 推进新孟河、新沟河、望虞河、走马塘等河道联合调度，科学调控太湖水位。; 不涉及; 符合. 表1-6 与苏州市市域生态环境管控要求相符性分析 管控类别; 苏州市市域生态环境管控要求; 本期项目情况; 相符性. 空间布局约束; 按照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号），坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主的方针，以改善生态环境质量为核心，以保障和维护生态功能为主线，统筹山水林田湖草一体化保护和修复，严守生态保护红线，实行最严格的生态空间管控制度，确保全市生态功能不降低、面积不减少、性质不改变，切实维护生态安全。; 本期项目不在江苏省生态空间管控区域和江苏省国家级生态保护红线范围内; 符合. 严格执行《关于深入打好污染防治攻坚战的工作方案》（苏委发〔2022〕33号）等文件要求。全市太湖、阳澄湖保护区执行《江苏省太湖水污染防治条例》、《苏州市阳澄湖水源水质保护条例》等文件要求。; 按相关要求执行; 符合. 严格执行《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）中相关要求。; 本期项目严格执行《〈长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>江苏省实施细则》（苏长江办发〔2022〕55号）中相关要求; 符合. 禁止引进列入《苏州市产业发展导向目录》禁止类、淘汰类的产业。; 不涉及; 符合. 污染物排放管控; 坚持生态环境质量只能更好、不能变坏，实施污染物总量控制，以环境容量定产业、定项目、定规模，确保开发建设行为不突破生态环境承载力。; 本期项目不新增大气污染物，不会突破生态环境承载力; 符合. 2025年苏州市主要污染物排放量达到省定要求。; /; /. 严格新建项目总量前置审批，新建项目实行区域内现役源按相关要求等量或减量替代。; 本期项目污染物在吴江区域内平衡; 符合. 环境风险防控; 强化饮用水水源环境风险管控。县级以上城市全部建成应急水源或双源供水。; /; /. 落实《苏州市突发环境事件应急预案》。完善市、县级市（区）两级突发环境事件应急响应体系，定期组织演练，提高应急处置能力。; /; /. 资源利用效率要求; 2025年苏州市用水总量不得超过103亿立方米。; /; /. 2025年，苏州市耕地保有量完成国家下达任务。; /; /. 禁燃区禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源。; 不涉及; 符合. （6）与苏州市重点管控单元管控要求相符性 表1-7 与苏州市重点管控单元管控要求相符性分析 管控类别; 管控要求; 本期项目情况; 相符性. 空间布局约束; 积极发展引领性绿色低碳经济、功能型总部经济、特色型服务经济、融合型数字经济、前沿型创新经济、生态型湖区经济，大力培育符合生态绿色导向的专精特新企业和战略性新兴产业，布局绿能环保、科技研发、总部办公、文旅会展和信息数创等重大产业项目。; /; /. 积极引入绿色低碳领域技术咨询机构，支持绿色研发设计、节能环保认证、低碳规划咨询、环境检测管理等生产性服务业发展，共建区域绿色低碳技术咨询服务行业高地。; /; /. 先行启动区着力构建“十字走廊引领、空间复合渗透、人文创新融合、立体网络支撑”的功能布局，重点协调景观游憩、调节小气候、栖息地营造等多重生态功能，营造绿色、创新、人文融合发展空间。; /; /. 先行启动区依托“一厅三片”等功能区块，因地制宜布局科创研发基地、数字经济产业园、特色金融集聚区、文化创意综合体、滨湖休闲活力带和水乡颐养地等特色产业板块，共同打造世界级绿色创新活力湖区。; /; /. 吴江区突出发展电子信息、光电通讯、智能装备、高端纺织四大“强”制造集群；加快发展人工智能、生命健康、新材料、绿色环保四大“新”制造集群；聚焦培育现代商贸服务、高端商务服务、数字赋能服务、科技创新服务、文创旅游服务五大“特”色服务经济。; /; /. 落实《长三角生态绿色一体化发展示范区产业结构调整指导目录》《长三角一体化示范区先行启动区产业项目准入标准（试行）》，加快产业结构优化调整，引导产业园区优化布局。; 本期项目符合项目准入标准; 符合. 以高标准生态环境准入推动传统产业转型升级，大力提升传统特色产业能级，降低单位能耗和排污强度，促进减污降碳协同增效。; 本期项目建设后采用清洁能源天然气，不增加排污强度; 符合. 依法依规推动传统高耗能、高排放行业的产能淘汰、转型升级和域外搬迁，支撑和推动示范区产业减污降碳。; 本期项目建设后采用清洁能源天然气，实现减污降碳; 符合. 城镇生活类重点管控单元发展高端生产性服务业和高附加值都市型工业，重点深化生活、交通领域污染减排。; /; /. 一般管控单元以促进生活、生态、生产功能的融合为导向，重点加强农业、生活等领域污染治理，加强永久基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地，促进城乡空间的弹性有机生长。; /; /. 优先保护单元生态保护红线应确保功能不降低、面积不减少、性质不改变，一般生态空间以生态保护为重点，原则上不得开展有损主导生态功能的开发建设活动。; /; /. 严格执行相关法律法规，禁止开展和建设损害生态保护红线主导生态功能、法律法规禁止的活动和项目。结构性生态空间内禁止对主导生态功能产生影响的开发建设活动。; 不涉及; 符合. 长江流域重点水域自2021年1月1日起实行为期10年的常年禁捕，国家、省级水生生物保护区实行常年禁捕，禁捕期内全面禁止生产性捕捞和垂钓。禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。淀山湖生物多样性维护区、大莲湖生物多样性维护区、嘉善县生物多样性维护区内，禁止违法猎捕野生动物、破坏野生动物栖息地和生存环境，禁止开展破坏其生态功能的活动。; 不涉及; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在太湖（吴江区）重要湿地、吴江同里国家湿地公园（试点）、吴江震泽省级湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及不符合主体功能定位的投资建设项目。林地、河流等生态空间严格执行相关法律法规或管理办法，禁止建设或开展法律法规规定不能建设或开展的项目或活动。; 不涉及; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设活动。禁止在饮用水水源二级保护区范围内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建污染水体的建设项目；改建项目不得增加排污量。对确实无法避让、涉及生态保护红线和相关法定保护区的线性交通设施、水利设施项目以及保障城市安全的工程项目，应采取无害化穿（跨）越方式，并依法依规取得相关主管部门的同意。; 不涉及; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。禁止未经法定许可占用水域和建设影响河道自然形态和水生态（环境）功能的项目。; 不涉及; 符合. 禁止未经同意在长江流域江河、湖泊新设、改设或扩大排污口。禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，现有化工企业依法逐步淘汰搬迁。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 不涉及; 符合. 除战略新兴产业项目外，太湖流域原则上不再审批其他生产性新增氮磷污染物的工业类建设项目。太湖沿岸5公里范围内，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场和设置水上餐饮经营设施。; 不涉及; 符合. 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。; 不涉及; 符合. 禁止新增化工园区。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合名录》执行。; 不涉及; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。严格禁止煤炭、重汕、渣汕、石油焦等高污染燃料的使用（除电站锅炉、钢铁冶炼窑炉以外）。禁止建设企业自备燃煤设施。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施（除热电行业以外）。; 不涉及; 符合. 污染物排放管控; 在先行启动区内新进产业项目污染物排放执行已发布的国家、沪苏浙行业及特定区域最严格的排放标准。相关要求适时扩大到一体化示范区全域。; 本期项目污染物排放已执行最严格的标准要求; 符合. 各产业集聚类重点管控单元根据产业集聚区块的功能定位，实施差异化的产业准入条件，严格实施污染物总量控制和环境风险防范制度，推进集聚区生态化改造，提高资源能源利用效率。; 本期项目污染物排放总量在吴江区内平衡; 符合. 环境风险防控; 产业园区邻近现有及规划集中居住区的，应合理设置产业控制带，细化产业控制带设置范围及产业准入要求。产业控制带内原则上不得新建住宅、学校、医疗机构等敏感目标，不宜引入环境风险潜势为Ⅱ级及以上的项目（依据《建设项目环境风险评价技术导则》）。; 不涉及; 符合. 资源开发效率要求; 苏州市吴江区围绕“创新湖区”“乐居之城”发展定位，以绿色低碳循环为导向，强化高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控，推动生态资源利用更加高效、绿色、安全。; /; /. 在地下水禁止开采区内禁止取用地下水，但不包括《地下水管理条例》第三十五条所列三种情形。在地下水限制开采区内禁止新增取用地下水，并逐步削减地下水取水量。; 不涉及; 符合. （7）与《长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境准入清单》相符性分析 表1-8 与《长三角生态绿色一体化发展示范区生态环境准入清单》相符性分析 内容; 文件要求; 本期项目情况; 相符性. 一、鼓励事项; 积极发展引领性绿色低碳经济、功能型总部经济、特色型服务经济、融合型数字经济、前沿型创新经济、生态型湖区经济，大力培育符合生态绿色导向的专精特新企业和战略性新兴产业，布局绿能环保、科技研发、总部办公、文旅会展和信息数创等重大产业项目; /; /. 积极引入绿色低碳领域技术咨询机构，支持绿色研发设计、节能环保认证、低碳规划咨询、环境检测管理等生产性服务业发展，共建区域绿色低碳技术咨询服务行业高地; /; /. 在先行启动区内新进产业项目污染物排放执行已发布的国家、沪苏浙行业及特定区域最严格的排放标准。相关要求适时扩大到一体化示范区全域; 本期项目污染物执行已发布的国家、江苏省行业及特定区域最严格的排放标准; 符合. 苏州市吴江区围绕“创新湖区”“乐居之城”发展定位，以绿色低碳循环为导向，强化高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控，推动生态资源利用更加高效、绿色、安全; 本期项目不属于高耗能、高排放建设项目; 符合. 吴江区突出发展电子信息、光电通讯、智能装备、高端纺织四大“强”制造集群；加快发展人工智能、生命健康、新材料、绿色环保四大“新”制造集群；聚焦培育现代商贸服务、高端商务服务、数字赋能 服务、科技创新服务、文创旅游服务五大“特”色服务经济; 本期项目属于热力生产和供应行业; 符合. 二、引导事项; 落实《长三角生态绿色一体化发展示范区产业结构调整指导目录》《长三角一体化示范区先行启动区产业项目准入标准（试行）》，加快产业结构优化调整，引导产业园区优化布局; 本期项目为热力生产和供应行业，符合园区内产业结构; 符合. 以高标准生态环境准入推动传统产业转型升级，大力提升传统特色产业能级，降低单位能耗和排污强度，促进减污降碳协同增效; 本期项目不属于高耗能、高排放建设项目; 符合. 依法依规推动传统高耗能、高排放行业的产能淘汰、转型升级和域外搬迁，支撑和推动示范区产业减污降碳; 不涉及; 符合. 各产业集聚类重点管控单元根据产业集聚区块的功能定位，实施差异化的产业准入条件，严格实施污染物总量控制和环境风险防范制度，推进集聚区生态化改造，提高资源能源利用效率; 本期项目污染物总量在吴江区域内平衡; 符合. 产业园区邻近现有及规划集中居住区的，应合理设置产业控制带，细化产业控制带设置范围及产业准入要求。产业控制带内原则上不得新建住宅、学校、医疗机构等敏感目标，不宜引入环境风险潜势为II 级及以上的项目（依据《建设项目环境风险评价技术导则》）; 不涉及; 符合. 城镇生活类重点管控单元发展高端生产性服务业和高附加值都市型工业，重点深化生活、交通领域污染减排; 不涉及; 符合. 一般管控单元以促进生活、生态、生产功能的融合为导向，重点加强农业、生活等领域污染治理，加 强永久基本农田保护，严格限制非农项目占用耕地，促进城乡空间的弹性有机生长; 不涉及; 符合. 优先保护单元生态保护红线应确保功能不降低、面积不减少、性质不改变，一般生态空间以生态保护 为重点，原则上不得开展有损主导生态功能的开发建设活动; 不涉及; 符合. 三、禁止事项; 严格执行相关法律法规，禁止开展和建设损害生态保护红线主导生态功能、法律法规禁止的活动和项 目。结构性生态空间内禁止对主导生态功能产生影响的开发建设活动; 不涉及; 符合. 长江流域重点水域自2021年1月1日起实行为期10年的常年禁捕，国家、省级水生生物保护区实行年禁捕，禁捕期内全面禁止生产性捕捞和垂钓。禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田等投资建设项目。淀山湖生物多样性维护区、大莲湖生物多样性维护区、嘉善县生物多样性维护区内，禁止违法猎捕野生动物、破坏野生动物栖息地和生存环境，禁止开展破坏其生态功能的活动; 不涉及; 符合. 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。禁止在太湖（吴江区）重要湿地、吴江同里国家湿地公园（试点）、吴江震泽省级湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及不符合主体功能定位的投资建设项目。林地、河流等生态空间严格执行相关法律法规或管理办法，禁止建设或开展法律法规规定不能建设或开展的项目或活动; 不涉及; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设活动。禁止在饮用水水源二级保护区范围内新建、 改建、扩建排放污染物的建设项目。禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建污染水体的建设项目；改建项目不得增加排污量。对确实无法避让、涉及生态保护红线和相关法定保护区的线性交通设施、水利设施项目以及保障城市安全的工程项目，应采取无害化穿（跨）越方式，并依法依规取得相关主管部门的同意; 不涉及; 符合. 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《全国窒要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。禁止未经法定许可占用水域和建设影响河道自然形态和水生态（环境）功能的项目; 不涉及; 符合. 禁止未经同意在长江流域江河、湖泊新设、改设或扩大排污口。禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目，现有化工企业依法逐步淘汰搬迁。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线1公里范围内新建、 改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外; 不涉及; 符合. 除战略新兴产业项目外，太湖流域原则上不再审批其他生产性新增氮磷污染物的工业类建设项目。太湖沿岸5公里范围内，禁止新建、扩建向水体排放污染物的建设项目，禁止新建、扩建畜禽养殖场，禁止新建、扩建高尔夫球场和设置水上餐饮经营设施; 不涉及; 符合. 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目; 不涉及; 符合. 禁止新增化工园区。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目清单参照生态环境部《环境保护综合名录》执行; 不涉及; 符合. 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。严格禁止煤炭、重汕、渣汕、石油焦等高污染燃料的使用（除电站锅炉、钢铁冶炼窑炉以外）。禁止建设企业自备燃煤设施。禁止新建、扩建燃用高污染燃料的设施（除热电行业以外）; 不涉及; 符合. 在地下水禁止开采区内禁止取用地下水，但不包括《地下水管理条例》第三十五条所列三种情形。在 地下水限制开采区内禁止新增取用地下水，并逐步削减地下水取水量; 不涉及; 符合. 综上，本期项目的建设不在上述负面清单中。本期项目属于热力生产和供应行业，经查阅《市场准入负面清单（2025年版）》、《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录（2012年本）》、《江苏省限制用地项目目录（2013年本）》及《江苏省禁止用地项目目录（2013年本）》，本期项目不属于限制和禁止类项目。同时，本期项目主要为燃气供热锅炉建设项目，不在《江苏省“两高”项目管理目录（2024年版）》中，因此，本期项目的建设符合相关要求。 - 3、与《大运河苏州段核心监控区国土空间管控细则》（苏府规字〔2022〕8号）相符性分析 - 本细则所称核心监控区，是指大运河苏州段主河道两岸各2千米范围。核心监控区按照滨河生态空间、建成区和核心监控区其他区域（“三区”）予以分区管控。滨河生态空间，是指核心监控区内，原则上除建成区外，大运河苏州段主河道两岸各1千米范围内的区域。建成区是指核心监控区范围内，城镇开发边界以内的区域和城镇开发边界以外的村庄建设区。核心监控区其他区域是指核心监控区内除滨河生态空间及建成区以外的区域。 - 核心监控区其他区域内，实行负面清单管理，禁止以下建设项目准入： - （一）非建成区内，大规模新建扩建房地产、大型及特大型主题公园等开发项目； - （二）新建扩建高风险、高污染、高耗水产业和不利于生态环境保护的工矿企业，以及不符合相关规划的码头工程； - （三）对大运河沿线生态环境可能产生较大影响或景观破坏的； - （四）不符合国家和省关于生态保护红线、永久基本农田、生态空间管控区域相关规定的； - （五）不符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《市场准入负面清单（2022年版）》、《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则》及江苏省河湖岸线保护和开发利用相关要求的； - （六）法律法规禁止或限制的其他情形。 - 本项目位于江苏省苏州市吴江区平望镇平运路39号，本项目所在厂区距离京杭运河的最近距离约1.03km，属于建成区。本项目所在地属于工业用地，本项目利用现有厂区的预留空地进行建设，不新增用地。本项目为天然气锅炉项目，不属于禁止建设项目。本项目产生的污染物均经合理可行的处理设施处理及处置，不会对大运河沿线生态环境和景观产生较大影响。本项目符合国家和省关于生态保护红线、永久基本农田、生态空间管控区域相关规定，符合《产业结构调整指导目录》、《市场准入负面清单》、《江苏省长江经济带发展负面清单实施细则》及江苏省河湖岸线保护和开发利用的相关要求。因此，本项目的建设符合《大运河苏州段核心监控区国土空间管控细则》（苏府规字〔2022〕8号）的相关要求。 4、太湖流域管理条例相符性分析 本期项目距离太湖水体约11.96km，根据《省政府办公厅关于公布江苏省太湖流域三级保护区范围的通知》（苏政办发〔2012〕221号），本期项目所在地属于三级保护区，根据《太湖流域管理条例》（2011年8月24日国务院169次常务会议通过）第二十八条，禁止在太湖流域设置不符合国家产业政策和水环境综合治理要求的造纸、制革、酒精、淀粉、冶金、酿造、印染、电镀等排放水污染物的生产项目，现有的生产项目不能实现达标排放的，应当依法关闭；第三十条，太湖岸线内和岸线周边5000米范围内，淀山湖岸线内和岸线周边2000米范围内，太浦河、新孟河、望虞河岸线内和岸线两侧各1000米范围内，其他主要入太湖河道自河口上溯至1万米河道岸线内及其岸线两侧各1000米范围内，禁止下列行为：（一）设置剧毒物质、危险化学品的贮存、输送设施和废物回收场、垃圾场；（二）设置水上餐饮经营设施；（三）新建、扩建高尔夫球场；（四）新建、扩建畜禽养殖场；（五）新建、扩建向水体排放污染物的建设项目；（六）本条例第二十九条规定的行为。已经设置前款第一项、第二项规定设施的，当地县级人民政府应该责令拆除或者关闭。 本期项目主要为天然气锅炉项目，不属于条例中禁止的行业，本期项目无含氮、磷工业废水排放，外排废水接管平望镇污水处理厂集中处理，项目不新增排污口，不属于直接向水体排放污染物的项目。项目距离太浦河2.2km，且无剧毒物质、危化品的存放。因此本期项目符合《太湖流域管理条例》的有关规定。 5、江苏省太湖水污染防治条例相符性分析 本期项目位于太湖流域三级保护区，根据《江苏省太湖水污染防治条例》（2018年修订）第四十三条 太湖流域一、二、三级保护区禁止下列行为： （一）新建、改建、扩建化学制浆造纸、制革、酿造、染料、印染、电镀以及其他排放含磷、氮等污染物的企业和项目，城镇污水集中处理等环境基础设施项目和第四十六条规定的情形除外； （二）销售、使用含磷洗涤用品； （三）向水体排放或者倾倒油类、酸液、碱液、剧毒废渣废液、含放射性废渣废液、含病原体污水、工业废渣以及其他废弃物； （四）在水体清洗装贮过油类或者有毒有害污染物的车辆、船舶和容器等； （五）使用农药等有毒物毒杀水生生物； （六）向水体直接排放人畜粪便、倾倒垃圾； （七）围湖造地； （八）违法开山采石，或者进行破坏林木、植被、水生生物的活动； （九）法律、法规禁止的其他行为。 本期项目主要为燃气供热锅炉建设项目，本期项目无含氮、磷工业废水排放，外排废水接管平望镇污水处理厂集中处理，项目不新增排污口，不属于直接向水体排放污染物的项目，因此本期项目符合《江苏省太湖水污染防治条例》的有关规定，满足太湖流域三级保护区要求。 6、与《深入打好重污染天气消除、臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》相符性分析 加快实施低VOCs含量原辅材料代替。各地对溶剂型涂料、油墨、胶黏剂、清洗剂使用企业制定低VOCs含量原辅材料替代计划。全面推进汽车整车制造底漆、中涂、色漆使用低VOCs含量涂料；在木质家具、汽车零部件、工程机械、钢结构、船舶制造技术成熟的工艺环节，大力推广使用低VOCs含量涂料，重点区域、中央企业加大使用比例。在房屋建筑和市政工程中，全面推广使用低VOCs含量涂料和胶黏剂；重点区域、珠三角地区除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低VOCs含量涂料。完善VOCs产品标准体系，建立低VOCs含量产品标识制度。 开展简易低效VOCs治理设施清理整治。各地全面梳理VOCs治理设施台账，分析治理技术、处理能力与VOCs废气排放特征、组分等匹配性，对采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的。加快推进升级改造，严把工程质量，确保达标排放。 实施工业锅炉和炉窑提标改造。生物质锅炉氮氧化物排放浓度无法稳定达标的，加装高效脱硝设施。燃气锅炉实施低氮燃烧改造，对低氮燃烧器、烟气再循环系统、 分级燃烧系统、燃料及风量调配系统等关键部件要严把质量关，确保低氮燃烧系统稳定运行，2025年底前基本完成；推动燃气锅炉取消烟气再循环系统开关阀，确有必要保留的，可通过设置电动阀、气动阀或铅封等方式加强监管。玻璃、铸造、石灰等行业炉窑，依据新制修订的排放标准实施提标改造；鼓励臭氧污染严重地区结合实际制定更为严格的地方排放标准（生态环境部牵头负责） 本期项目为天然气锅炉，采用低氮燃烧技术，符合上述要求。 7、与《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》相符性分析 根据《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号），“（三）严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。” 本项目行业类别为“D4430热力生产和供应”，根据《关于印发<江苏省“两高”项目管理目录（2024年版）>的通知》（苏发改规发[2024]4号），本项目不在目录中，不属于两高项目。 8、与《江苏省“十四五”生态环境保护规划》相符性分析 本项目与《江苏省“十四五”生态环境保护规划》（苏政办发〔2021〕84号）、《苏州市“十四五”生态环境保护规划》（苏府办〔2021〕275号）、《吴江区“十四五”生态环境保护规划》（吴政办〔2022〕153号）相符性分析见下表。 表1-9 与《“十四五”生态环境保护规划》相符性分析表 序号; 相关要求; 项目情况; 相符性. 《江苏省“十四五”生态环境保护规划》（苏政办发〔2021〕84号）. 1; 推进大气污染深度治理强化达标目标引领。加强达标进程管理，研究制定未达标城市环境空气质量达标路线图及污染防治重点任务，对空气质量改善不达标的市、县（市、区）强化大气主要污染物总量减排，推动更多城市空气质量稳步达标。统筹考虑PM2.5和臭氧污染区域传输规律和季节性特征，加强重点区域、重点时段、重点行业治理，强化差异化精细化管控。严格落实空气质量目标责任制，深化“点位长”负责制，完善定期通报排名制度，及时开展监测预警、督查帮扶。; 根据《2024年度苏州市生态环境状况公报》，本项目所在区域环境空气质量为不达标区，本项目采取的废气治理措施能满足区域环境质量改善目标管理。; 相符. 2; 加强恶臭、有毒有害气体治理。推进无异味园区建设，探索建立化工园区“嗅辨+监测”异味溯源机制，研究制定化工园区恶臭判定标准，划定园区恶臭等级，减少化工园区异味扰民。探索将氨排放控制纳入电力、水泥、焦化等重点行业地方排放标准，推进种植业、养殖业大气氨减排。积极开展消耗臭氧层物质（ODS）管理，推进有毒有害大气污染物排放控制。; 本项目天然气锅炉采用低氮燃烧技术，废气通过25米高排气筒有组织排放，本项目不属于所列重点行业。; 相符. 3; 持续巩固工业水污染防治。推进纺织印染、医药、食品、电镀等行业整治提升，严格工业园区水污染管控要求，加快实施“一园一档，一企一管”，推进长江、太湖等重点流域工业集聚区生活污水和工业废水分类收集、分质处理。完善工业园区环境基础设施建设，持续推进省级以上工业园区污水处理设施整治专项行动，推动日排水量500吨以上污水集中处理设施进水口、出水口安装水量、水质自动监控设备及配套设施。加强对重金属、有机有毒等特征水污染物监管。; 本项目生产废水经厂内废水处理系统处理后接管平望镇污水处理厂集中处理。; 相符. 《苏州市“十四五”生态环境保护规划》（苏府办〔2021〕275号）. 1; 推动传统产业绿色转型。严格落实国家落后产能退出指导意见，依法淘汰落后产能和“两高”行业低效低端产能。深入开展化工产业安全环保整治提升工作，推进低端落后化工产能淘汰。; 本项目不属于落后产能和“两高”行业。; 相符. 2; 分类实施原材料绿色化替代。按照国家、省清洁原料替代要求，在技术成熟领域持续推进使用低VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂和其他低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，提高木质家具、工程机械制造、汽车制造行业低挥发性有机物含量涂料产品使用比例，在技术尚未全部成熟领域开展替代试点，从源头减少VOCs产生。; 本项目不使用涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂原辅料。; 相符. 《吴江区“十四五”生态环境保护规划》（吴政办〔2022〕153号）. 1; 强力推进蓝天保卫战。优化清洁能源替代，重点完成燃煤锅炉整治。截至2020年底，全区共淘汰燃煤锅炉1900余台。对照治气标准，完成重点行业污染治理升级改造。截至2020年底，全区6家自备电厂（29台锅炉）全部完成超低排放改造；水泥行业完成氮氧化物深度减排；平板玻璃行业脱硫脱硝除尘达到深度减排要求；270家涂层企业811条生产线全部安装废气回收装置，实施分级分类管理，72家印染企业的642台定型机安装两级废气处理装置，每天减少甲苯、DMF、油烟等有机废气排放280多吨。; 本项目为天然气锅炉项目，天然气属于清洁能源。; 相符. 2; 加强锅炉和炉窑综合治理。开展拉网式排查，2021年逐步建立辖区内各类锅炉和工业炉窑管理清单。全面完成燃气锅炉低氮改造工作，氮氧化物排放浓度不高于50毫克/立方米。2021年全面完成全区5蒸吨/小时以下燃气锅炉低氮改造任务，并全面开展一轮5蒸吨/小时及以上燃气锅炉低氮改造情况“回头看”。; 本项目天然气锅炉采用低氮燃烧技术。; 相符. 3; 加强工业企业排水管理。全面加强工业废水接纳口管控，避免水量水质冲击和双向稀释。新建冶金、电镀、化工、印染、原料药制造、金属表面处理、光伏面板加工等工业企业（有工业废水处理资质且出水达到国家标准的原料药制造企业除外）排放的含重金属或难以生化降解的废水，以及有关工业企业排放的高盐废水，一律不得接入城镇生活污水处理设施。; 本项目为天然气锅炉项目，本项目工业废水经厂内废水处理系统处理后接管平望镇污水处理厂集中处理。; 相符. 9、与《江苏省“十四五”能源发展规划》相符性分析 《江苏省“十四五”能源发展规划》相关要求如下： （1）能源系统效率有新提升。煤电机组供电煤耗下降2克/千瓦时，热电联产机组热电比稳步提高。 （2）严控煤电新增规模，持续淘汰煤电落后产能，科学推进符合条件的煤电机组延寿改造，进一步强化燃煤自备电厂管理。 （3）坚持和完善能源消费总量和强度控制制度。聚焦碳达峰目标，贯彻落实能源消费总量和强度“双控”制度，严格煤炭消费等量减量替代，坚决遏制“两高”项目盲目发展。 （4）推进煤炭清洁高效利用。通过淘汰落后、推广集中供热、实施煤炭清洁替代、提高电力消费等措施，进一步降低规模以下企业散煤消费占比。在电力行业，提高大容量煤电机组比例，持续淘汰煤电落后产能，深化燃煤电厂节能减排升级改造，通过热电联产等途径降低电力行业整体能耗水平。进一步强化燃煤自备电厂管理。 本项目锅炉以天然气为燃料，属于清洁能源，本项目不属于两高项目。因此，本项目的建设符合《江苏省“十四五”能源发展规划》要求。 - 与《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办[2024]16号）、《苏州市生态环境局关于印发<加强工业固体废物全过程环境监管的实施意见>的通知》（苏环办字[2024]71号）相符性分析 表1-10 与苏环办[2024]16号、苏环办字[2024]71号相符性分析表 序号; 文件要求; 项目情况; 相符性. 1; 落实规划环评要求。化工园区规划环评要对本区域内固体废物产生种类、数量及其利用处置方式进行详细分析阐述，明确源头减量总体目标、具体措施，以及补齐区域利用处置能力短板的具体建设项目，力争实现区域内固体废物就近利用处置。; 本项目危废均委托有资质的单位处置，零排放。; 相符. 2; 规范项目环评审批。建设项目环评要评价产生的固体废物种类、数量、来源和属性，论述贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性，提出切实可行的污染防治对策措施。所有产物要按照以下五类属性给予明确并规范表述：目标产物（产品、副产品）、鉴别属于产品（符合国家、地方或行业标准）、可定向用于特定用途按产品管理（如符合团体标准）、一般固体废物和危险废物。不得将不符合GB34330、HJ 1091等标准的产物认定为“再生产品”，不得出现“中间产物”“再生产物”等不规范表述，严禁以“副产品”名义逃避监管。不能排除危险特性的固体废物，须在环评文件中明确具体鉴别方案，鉴别前按危险废物管理，鉴别后根据结论按一般固废或危险废物管理。危险废物经营单位项目环评审批要点要与危险废物经营许可审查要求衔接一致。; 本项目已按要求评价产生的固体废物种类、数量、来源和属性，论述贮存、转移和利用处置方式合规性、合理性，提出切实可行的污染防治对策措施。; 相符. 3; 落实排污许可制度。企业要在排污许可管理系统中全面、准确申报工业固体废物产生种类，以及贮存设施和利用处置等相关情况，并对其真实性负责。实际产生、转移、贮存和利用处置情况对照项目环评发生变动的，要根据变动情况及时采取重新报批环评、纳入环境保护竣工验收等手续，并及时变更排污许可。; 本项目建设完成后落实排污许可制度。; 相符. 4; 规范危废经营许可。核准危险废物经营许可时，应当符合经营单位建设项目环评和排污许可要求，并重点审查经营单位分析检测能力、贮存管理和产物去向等情况。许可证上应载明核准利用处置的危险废物类别并附带相应文字说明，许可条件中应明确违反后需采取的相应惩戒措施。; 本项目危废处置单位符合经营许可和排污许可要求。; 相符. 5; 规范贮存管理要求。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023），企业可根据实际情况选择采用危险废物贮存设施或贮存点两类方式进行贮存，符合相应的污染控制标准；不具备建设贮存设施条件、选用贮存点方式的，除符合国家关于贮存点控制要求外，还要执行《江苏省危险废物集中收集体系建设工作方案（试行）》（苏环办〔2021〕290号）中关于贮存周期和贮存量的要求，I级、Ⅱ级、Ⅲ级危险废物贮存时间分别不得超过30天、60天、90天，最大贮存量不得超过1吨。; 本项目依托厂内现有危废仓库。; 相符. 6; 强化转移过程管理。全面落实危险废物转移电子联单制度，实行省内全域扫描“二维码”转移。加强与危险货物道路运输电子运单数据共享，实现运输轨迹可溯可查。危险废物产生单位须依法核实经营单位主体资格和技术能力，直接签订委托合同，并向经营单位提供相关危险废物产生工艺、具体成分，以及是否易燃易爆等信息，违法委托的，应当与造成环境污染和生态破坏的受托方承担连带责任；经营单位须按合同及包装物扫码签收危险废物，签收人、车辆信息等须拍照上传至系统，严禁“空转”二维码。积极推行一般工业固体废物转移电子联单制度，优先选择环境风险较大的污泥、矿渣等固体废物试行。; 已与危险废物经营单位签订委托合同，本项目建成后落实危险废物转移电子联单制度。; 相符. 7; 落实信息公开制度。危险废物环境重点监管单位要在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置设置视频监控并与中控室联网，通过设立公开栏、标志牌等方式，主动公开危险废物产生和利用处置等有关信息。集中焚烧处置单位及有自建危废焚烧处置设施的单位要依法及时公开二燃室温度等工况运行指标以及污染物排放指标、浓度等有关信息，并联网至属地生态环境部门。危险废物经营单位应同步公开许可证、许可条件等全文信息。; 本项目建成后落实信息公开制度。; 相符. 8; 规范一般工业固废管理。企业需按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部2021年第82号公告）要求，建立一般工业固废台账，污泥、矿渣等同时还需在固废管理信息系统申报，电子台账已有内容，不再另外制作纸质台账。各地要对辖区内一般工业固废利用处置需求和能力进行摸排，建立收运处体系。一般工业固废用于矿山采坑回填和生态恢复的，参照《一般工业固体废物用于矿山采坑回填和生态恢复技术规范》（DB15/T 2763—2022）执行。; 本项目建成后按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》的要求进行一般工业固废管理。; 相符. |

- 建设项目工程分析

|  | 1、项目由来： 江苏华电吴江热电有限公司（原名：中国华电集团公司江苏分公司，后文简称：吴江热电）位于吴江区平望镇平运路39号，于2009年编制了“2x180MW级燃机热电联产工程环境影响报告书”，取得江苏省环保厅批复（苏环审【2009】163号），并于2015年6月通过江苏省环保厅的验收（苏环验【2015】87号）；于2017年编制了“集中供热系统生产技术改造项目环境影响报告表”（建设1台 50t/h 的燃气锅炉作为备用锅炉），取得苏州市吴江区生态环境局批复（吴环建[2017]464号），并于2024年5月通过企业自主验收。 吴江热电目前热力管网有南线和西线两条主管。南线热网管道主要向平望地区供热，已建成热网约21公里，覆盖了平望大部分地区；西线热网管道主要供往梅堰地区，已建成热网约19公里。吴江热电现有的两套9E燃气-蒸汽联合循环机组及 1 台50t/h 备用燃气锅炉（年工作时间1200h，用于机组因检修、停运或瞬时供热量不足时启动应急备用）。 目前现有的两套9E联合循环机组受供热及电网调峰的双重影响，机组运行方式、检修等和电网调度存在矛盾。吴江热电最佳机组检修时间为供热淡季(夏季)，但与电网保电时间相矛盾，无法按供热需求安排机组检修计划，导致机组检修期间供热缺口矛盾始终无法解决。目前供热安全性依靠三联印染厂补充供热来保障，而由于煤价波动、环保因素等情况，在过去几年多次发生三联印染厂停止补充供热的情况，导致供热安全性得不到保障，热用户流失的风险。 目前吴江热电已建设1台50t/h的备用燃气锅炉，解决了一台机组检修期间的供热缺口，以及春节期间部分企业用汽的需求，也可以完全摆脱对三联印染厂供热安全性的依赖，但随着现有“两部制”电价政策机制的调整，今后吴江热电全年需要3个月两台机组全停。根据现有平均热负荷 142. 1t/h，在两台机组全停的3个月时间内，除去现有1台50t/h 的备用燃气锅炉的供热外，仍有 92. 1t/h的供热缺口。故本次拟投资3500万元，在现有厂区内新增 1 套 100t/h 燃气蒸汽备用锅炉及其配套设施， 以满足现有两套机组全停时的供热需求。 本项目占地面积 971.4m2，仅作为备用锅炉使用，主要填补现有项目两套机组全停机时的供热空缺，年设计运行按照3个月（3*30*24=2160小时）考虑，年供蒸汽64.55 GJ。项目建成后全厂生产规模维持在供热量480.2万 GJ/a不变，发电量减少至13.13亿kWh/a。 2025年05月09日江苏华电吴江热电有限公司向苏州市吴江区平望镇人民政府提交申请并获得备案（备案证号平政备[2025]72号）。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版），本期项目属“四十一、电力、热力生产和供应业‘热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）’中‘天然气锅炉总容量1t/h（0.7 兆瓦）以上的’”，应编制报告表。因此，建设单位委托我单位（苏州清泉环保科技有限公司）进行该项目的环评工作，接受委托后，我单位立即组织评价小组，赴现场踏勘，调研有关文件，进行工程分析和环境影响识别，在此基础上编制了该项目的环境影响评价报告表。 2、项目概况： 项目名称：江苏华电吴江热电有限公司天然气锅炉改造项目（2505-320567-89-02-342108） 建设单位：江苏华电吴江热电有限公司 建设地点：江苏省苏州市吴江区平望镇平运路39号 建设性质：改建 建设规模及内容：在现有厂区内建设1台100t/h天然气备用锅炉及其配套设备，年运行时间90天（2160h）。 3、 原辅材料及燃料种类用量 本期项目主要原辅料耗量及能源消耗情况见下表： 表2-1 主要原辅料、能源用量表 序号; 名称; 主要组分、规格、指标; 年用量; 来源. 改建前; 改建后; 变化量. 1; 新运河水; /; 198万吨; 198万吨; 0; 新运河. 2; 电; /; 30000度; 30000度; 0; 区域供电网. 3; 天然气; 主要成分为甲烷; 46192万标立方米; 46192万标立方米; 0; 管道运输. 表2-2 主要原辅材料理化性质 名称及分子式; 理化特性; 燃烧爆炸危险性; 毒性毒理. 天然气; 主要成分为甲烷，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷。其无色、无臭气体，溶于水，遇明火、高热极易燃烧爆炸。; 易燃易爆; 健康危害急性中毒时，可有头昏、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷。. 本期项目气源由“西气东输”一线管线提供，其典型的气质资料和指标分别见表2-3和表2-4。天然气进厂压力约为3.8MPa；天然气气质品质 (包括机械杂质含量、水露点、烃露点、硫化氢含量等) 符合GB 50251的规定。 表2-3 本期项目实际使用天然气组分表 成分; 摩尔数值%; 成分; 摩尔数值%. CH4; 97.6; C6+; 0.05. C2H6; 0.62; CO2; 0.65. C3H8; 0.41; N2; 0.45. C4H10; 0.21; H2S; 0.36mg/m3. C5H12; 0.01. 表2-4 本期项目天然气主要指标 名称; 单位; 数值. 相对密度; /; 0.576. 低位发热量 (LHV，状态：0.1013MPa、15℃ ); kJ/m3; 33807. kCal/m3; 8074. 高位发热量 (HHV，状态：0.1013MPa、15℃ ); kJ/m3; 37468. kCal/m3; 8948. 4、生产设备： 本期项目主要新增生产设备情况见下表： 表2-5 本期项目涉及的主要设备清单 序号; 设备名称; 规格型号; 数量（台）; 备注. 1; 燃气锅炉 （备用）; 100t/h，额定蒸汽参数为320℃、1.0 MPa，; 1; 锅炉房占地面积971.4m2,,布置在现有50t/h备用燃气锅炉西侧发展用地内，半露天布置，设备顶部设置钢结构雨棚，西面设置防火墙，其他三面不设墙. 2; 电动给水泵; Q=120t/h，H=150m，N=110KW，380V变频; 2; 1用1备. 3; 热力除氧器及水箱; V=40m3，处理能力110t/h; 1; /. 4; 给水前置泵; Q=120t/h,H=20m N=11kw，变频; 2; 1用1备. 5; 定期排污扩容器; DP-7.5型，Q245R外壳，V=7.5m3，工作压力：常压，工作温度t=120℃; 1; /. 6; 自立式钢制烟囱; 出口内径：2000mm，出口标高：25m; 1; /. 7; 除盐水增压泵; Q=120t/h，H=20m，N=11KW，变频; 2; 1用1备. 8; 排水泵; -; 2; 1用1备. 9; 送风机; 风量156000m3/h，风压8200Pa，电机功率560kW，1490rpm，6kV变频; 1; 风机要设置专用的降噪隔间. 10; 起重装置; 起重量：2.0吨，起升高度7米，电功率：3kW; 1; /. 11; 汽水取样分析装置; 工作压力：2.45MPa，电功率：6KW; 1; /. 12; 天然气调压撬; 出口压力0.2MPa; 2; 1用1备，调压装置占地面积21m2，布置于厂内现有调压站区域内，采用半露天布置，四周加护栏，顶上加雨棚. 13; 排污扩容器; 6m3; 1; /. 14; 排污降温池; 30m3; 1; /. 锅炉具体参数见下表： 表2-6 本次项目锅炉设计参数表 序号; 参数; 具体情况. 1; 额定出力; 100t/h. 2; 燃烧方式; 前墙布置 2 台燃烧器、微正压燃烧、多 燃气枪、自动点火、比例调节. 3; 过热蒸汽温度; 320℃. 4; 过热蒸汽压力; 1.0MPa. 5; 燃烧物料; 天然气. 5、主要产品产能 本项目建成后，全厂产品及产能见下表： 表2-7 本项目建成后全厂主要产品及产能情况 行业类别; 生产线; 产品名称; 生产能力; 年运行时数. 改建前; 改建后; 变化量; 改建前; 改建后. [D4412]热电联产; 1#、2#热电联产机组; 蒸汽; 462.27万 GJ/a; 397.72万 GJ/a; -64.55万 GJ/a; 5500h; 5000h. 电; 15.27亿kWh/a; 13.13亿kWh/a; -2.14亿kWh/a. [D4430]热力生产和供应; 50t/h燃气蒸汽锅炉 （备用）; 蒸汽; 17.93GJ/a; 17.93GJ/a; 0; 1200h; 1200h. 100t/h燃气蒸汽锅炉（备用）; 0; 64.55GJ/a; +64.55GJ/a; 0; 2160h. 6、公用及辅助工程 项目主要建设内容详见下表 表2-8 项目主要建设内容 类别; 建设名称; 设计能力; 备注. 改建前; 改建后; 增减量. 主体工程; 热电联产机组; 180MW，两套; 180MW，两套; 不变; 不变. 热力生产（备用）; 50t/h燃气锅炉，1台; ①50t/h燃气锅炉，1台 ②100t/h燃气锅炉，1台; +100t/h燃气锅炉，1台; 本次新增1台100t/h备用燃气锅炉. 储运工程; 原料仓库; 项目能耗采用密闭管道运输，无需贮存场所. 成品仓库; 蒸汽通过密闭管道直接供应至用热单位，无需贮存场所. 辅助工程; 供水系统; 依托厂内现有供水系统：生活用水来源于自来水管网；生产用水水源取自新运河，利用原有取水口。. 净水系统; 依托厂内现有净水系统（反应沉淀池+空气擦洗滤池）. 化水系统; 依托厂内现有化水系统（超滤膜+反渗透膜+离子交换器）. 冷却循环系统; 现有项目共有4台冷却循环泵和6座冷却塔，每座循环能力是3500m3/h，本次项目不涉及冷却循环系统. 公用工程; 给水; 依托现有，本项目运行时间短，且作为供热负荷不足时的备用机，全厂不新增用水量. 排水; 依托现有，本项目运行时间短，且作为供热负荷不足时的备用机，全厂不新增排水量. 环保工程; 废气治理; ①热电联产机组：低氮燃烧+60米排气筒（DA001）排放；低氮燃烧+60米排气筒（DA002）排放 ②50t/h燃气锅炉：低氮燃烧+25米排气筒（DA003）排放; ①热电联产机组：低氮燃烧+60米排气筒（DA001）排放；低氮燃烧+60米排气筒（DA002）排放 ②50t/h燃气锅炉：低氮燃烧+25米排气筒（DA003）排放 ③100t/h燃气锅炉：低氮燃烧+25米排气筒（DA004）排放; 100t/h燃气锅炉：低氮燃烧+25米排气筒（DA004）排放; 本次为100t/h燃气锅炉新建低氮燃烧+25米排气筒（DA004）. 污水排放; 本次涉及的生产废水（反渗透浓水、酸碱废水）依托厂区现有污水处理站进行中和沉淀处理达到接管标准后送至平望污水处理厂处理。生活污水排入平望生活污水处理有限公司处理; 依托现有. 噪声治理; 通过采取减振、隔声等措施后达标排放; 厂界及敏感目标达标. 固废; 危险废物暂存间; 40m2; 依托原有. 一般固废储存间; 无; 产生具有计划性，即产即清，无需储存. 应急; 事故应急池; 400m3; 依托原有. 7、劳动定员及工作制度 本期项目总投资3500万元，本项目燃气锅炉仅在现有两套热电联产机组因检修、故障等原因停运时启动，年运行时间3个月（3*30*24=2160小时）。 劳动定员：现有厂区员工160人，本项目不新增员工，在现有员工中调配。 8、厂区平面布置及项目周边情况 厂区平面布置：本项目位于吴江热电现有厂区内，在现有50t/h燃气锅炉西侧发展用地内进行建设，具体见附图3。 周边概况：厂址西临新运河，南连草荡，北靠平运路，东接优豪纺织公司和蓝望文旅产业园，厂区周围500m范围内环境空气保护目标见表3-2。 - 水平衡 本项目建设后全厂不新增废水排放量，具体详见下图： 图2-1 本项目建成后全厂水平衡图（t/a） |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期 本项目燃气锅炉房位于现有厂区内，施工期包括锅炉房土建工程及辅助设施的安装、调试和试运转以及建筑材料运输等。在建设施工期间将不可避免地产生废气噪声、固体废弃物等，对周围环境产生一定影响。施工期的环境影响一般会随着施工工程的结束而消失，建设施工单位应积极采取环境保护措施，使施工期对环境的影响降低到最低限度。 1、大气环境影响分析及防治措施 施工期对环境空气的影响主要是施工扬尘污染及运输车辆尾气污染。施工期扬尘主要来自建筑材料(水泥、白灰、沙子、石子、砖等) 的现场搬运及堆放扬尘：施工垃圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘等。 项目应采取积极的防尘措施，尽量封闭施工现场，既可有效地防止粉尘及扬尘污染，又可起到隔声作用；施工用混凝土要采用外购商用混凝土，施工现场不得设置混凝土搅拌站；施工所用粉状材料，在运输时应对运输车辆加盖蓬布，减速慢行；施工过程中所用建筑材料，应设置固定堆放场，特别是水泥、白灰等在堆放过程中应尽量用苫布盖好，防止二次扬尘污染，不得随意堆放。施工场地保持一定湿度，定时洒水，防止粉尘和二次扬尘污染施工场地周围环境空气质量。 本项目土建工程量及运输量相对较小，且厂区内通风环境良好，采取以上措施后施工期大气环境影响范围较小。 2、水环境影响分析及防治措施 在工程建设中，产生的主要废水为施工废水及施工人员产生的生活污水。施工期的废水主要是施工泥浆水、施工机械设备和运输车辆的清洗废水。施工废水收集后经厂内预处理装置处理后平望污水厂处理，生活污水经厂内化粪池处理后接入平望生活污水处理有限公司，对周围水环境影响较小。 3、声环境的影响分析及防治措施 施工过程中材料的运输、基础工程等所用车辆及各种施工机械发出的噪声将对周围的声环境立生影响。为减少工程施工对评价区域声环境的影响，对于施工机械噪声在施工设备选型上，应选用正规厂家、噪声较低的环保型设备，并加强施工现场管理，保证现场设备安装质量，确保施工设备正常运行。对高噪声的施工设备，必须封闭使用或四周加设隔声屏障，降低其使用时产生的噪声对周围环境的影响。严禁在22:00-6:00时间段内施工。车辆的运行，会引起公路沿线噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。设备调试及试运转尽量在白天进行。 4、固体废物的管理和利用 本项目施工垃圾主要为建筑垃圾、设备的废包装及废零件，如不妥善处理，对环境也会产生一定的影响。应对现场进行及时清理，及时清运垃圾，加以利用，禁止乱堆乱扔，防止产生二次污染。 - 运营期 新运河水 净水站 化水站 燃气锅炉 供热 W2、W3、S2、S3、S4 G1、W4 W1、S1 图例： G：废气 W：废水 S：固废 图2-2 本次100t/h燃气锅炉运行工艺流程及产污环节图 1、工艺流程简介： - ①净水站净水：从新运河抽取的河水，进入厂区现有净水站处理系统（反应沉淀+空气擦洗滤池）进行处理，使其出水水质浊度小于3mg/l后进入化水站进行进一步处理。 - 此过程产生净水站强排水W1、净水站沉淀泥沙S1。 - ②化水装置净水：净水站出水进入厂区现有化水站处理系统（超滤膜+反渗透膜+离子交换器）进行进一步处理，使之达到锅炉用水标准。 - 此过程产生反渗透浓水W2、酸碱废水W3，以及一般固废废超滤及反渗透膜S2、废滤芯S3、废离子交换树脂S4。 - ③燃气锅炉燃烧：化水站的出水进入锅炉，通过天然气低氮燃烧得到蒸汽 (1.0MPa，320°C)。 - 此工序产生锅炉排水（定排+连排）W4和天然气燃烧废气G1。 - ④供热：本项目锅炉采用国际领先的低氮燃烧技术，调压后的低压天然气通过管道通入锅炉低氮燃烧器，同时通入空气助燃，天然气点燃后产生热量。化水站出水通过锅炉给水泵供给锅炉，通过间接加热使锅炉内水蒸发产生蒸汽，蒸汽并入厂区供热总管，在厂区北侧接入区内供热管网向客户供热。 - 2、产污环节 表2-9 污染物产生情况表 类别; 编号; 污染源; 主要污染因子; 治理措施和去向. 废气; G1; 天然气燃烧废气; SO2、NOx、颗粒物; 低氮燃烧、经25米排气筒（DA004）排放. 废水; W1; 净水站强排水; COD、SS; 回流至净水站处理，不外排. W4; 锅炉排水; COD、SS. W2; 反渗透浓水; COD、SS; 接管平望镇污水处理厂. W3; 酸碱废水; PH、COD、SS. /; 生活污水; COD、SS、氨氮、总磷、总氮; 接管平望生活污水处理有限公司. 固废; S1; 一般固废; 净水站沉淀泥沙; 用于厂内绿化. S2; 化水站; 超滤及反渗透膜; 统一收集后委外处理. S3; 废滤芯. S4; 危险废物; 废离子交换树脂; 委托有资质单位处理. /; 生活垃圾; 生活垃圾; 委托环卫进行处理. 噪声; N; 锅炉等设备噪声; 机械噪声; 设备减振、车间噪声屏蔽. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 现有项目环境影响评价、竣工环境保护验收情况 表2-10 现有项目情况 序号; 项目名称; 项目内容; 审批日期及文号; 验收日期及文号; 建成情况. 1; 江苏华电吴江2X180MW级燃机热电联产工程项目; 2×180MW; 2009年9月29日通过江苏省环保厅的审批（苏环审[2009]163号）; 苏环验2015787号，2015年6月; 运行中. 2; 江苏华电吴江热电有限公司集中供热系统生产技术改造项目; 新增1台50t/h蒸汽锅炉（备用）; 2017年11月8日取得吴江市环境保护局审核意见（吴环建[2017]464号）; 2024年5月11日通过企业自主验收; 运行中. - 排污许可手续情况 - 企业已于2024年01月16日在全国排污许可证管理信息平台取得了排污许可证，许可证编号为91320509138248965M001P，有效期至2029年01月15日。 - 3、应急预案编制情况 - 企业于2024年5月27日完成突发环境事件应急预案备案，风险等级为一般[一般-大气(Q0-M2-E1)+一般-水(Q1-M1-E3)]，备案编号：320509-2024-039-L。 - 4、现有项目污染物排放情况 - （1）热电联产机组生产工艺 反渗透浓水 热用户 图2-3 现有项目燃气轮机组工艺流程图 - 工艺流程简要说明： - 现有项目使用两套燃气蒸汽联合循环系统，两套系统完全相同，每套系统主要有燃气轮机组、余热锅炉和蒸汽轮机组等主要设备组成。 - 净水站净水：从新运河抽取的水，加入聚合氯化铝、次氯酸钠进行消毒和絮凝，加药系统采用自动投加方式，再经反应沉淀处理系统处理后，进入空气擦洗滤池，出水悬浮性固体含量小于3mg/l，水质可以满足电厂工业水、循环水补给水及消防用水水质的要求。 - 化水站净水：净水站处理后的水到化水站中通过超滤膜、反渗透膜、离子交换器进行除盐，使之达到锅炉用水标准。 - 燃气轮机组：燃气轮机是以连续流动的气体为介质，把热能转换为机械功的旋转式动力机械，主要包括压气机、燃烧室、透平、控制系统和辅助系统。 - 燃气轮机从大气中抽取大量空气，经过滤器过滤后进入轴流式压气机进行压缩，连续不断地向燃烧室提供高压空气，与燃气混合。启动时通过点火器点火，点火器由高能量的电容器供电，点火器用螺栓固定在燃烧室的法兰上，并与火焰筒和与燃烧室相邻的导流外套同心。在点火时，一个或多个点火器的火花点燃相应燃烧室内的气体，其余燃烧室则通过连接这些燃烧室反应区的联焰管联焰点燃，燃烧产生的高温高压烟气（通常烟气压力0.5-1.0Mpa，温度1000-1300℃）推动燃气轮机透平旋转，经透平轴输出机械功带动发电机发出电力，燃气透平转速高达每分钟三千转。经燃气透平做功后的烟气温度降至580℃左右，进入燃气余热锅炉回收热能。 - 余热锅炉：燃烧室燃烧产生的高温烟气在燃气轮机中膨胀做功，低温排气进入余热回收锅炉，排气温度约为400℃-580℃，把烟气中的热能转化成蒸汽的热能。余热锅炉产生的过热蒸汽的压力为2-5.8MPa，温度为450-530℃，蒸汽进入抽凝式汽轮发电机组发电，并提供1.6MPa 温度近 280℃的蒸汽供热。为充分回收燃气轮机排气的热量，使得蒸汽的高温高压参数得以实现，发电效率得以提高，项目配用的锅炉为双压，自然循环、无补燃、卧式余热锅炉，排烟温度为100℃左右。为减少燃气轮机排气中的氮氧化物，在燃机中设置干式低氮燃烧器。 - 蒸汽轮机组：余热锅炉产生的蒸汽推动蒸汽轮机并带动发电机发出电力，发电后的蒸汽进入园区蒸汽管网供给企业用于生产。 - 燃气轮机和蒸汽轮机分别为单轴驱动发电机工作，单台燃气轮发电机额定功率为120MW，出线电压l5kV，蒸汽轮机发电机额定功率为60MW，出线电压10kV，两台发电机以单元接线方式，各自经升压变压器升压至220kV，经母线与外电网并网。 - （2）现有50t/h燃气锅炉运行工艺流程 新运河水 净水站净水 化水站净水 燃气锅炉 供热 W2、W3、S2、S3、S4 G1、W4 W1、S1 图例： G：废气 W：废水 S：固废 图2-4 现有50t/h燃气锅炉运行工艺流程及产污环节图 工艺简述： - 净水站净水：从新运河抽取的水，加入聚合氯化铝、次氯酸钠进行絮凝和消毒，加药系统(聚合氯化铝、次氯酸钠)采用自动投加方式，再经反应沉淀处理系统处理后，进入空气擦洗滤池，出水悬浮性固体含量小于3mg/l，水质可以满足电厂工业水、循环水补给水及消防用水水质的要求。 - 化水装置净水：净水站初步处理后的水到化水装置中经过超滤膜、反渗透膜、脱碳器、离子交换器进行除盐，使之达到锅炉用水标准。 - 燃气锅炉燃烧：化水装置净水进入锅炉，通过天然气低氮燃烧得到蒸汽 (1.0MPa，320°C)。 - 供热：将产生的蒸汽通过管道提供给企业。 （三）现有项目污染物排放概况 - ①、废气 - 现有项目废气主要来源于两套热电联产机组天然气燃烧废气、1台50t/h备用燃气锅炉燃烧废气。主要污染因子为颗粒物、二氧化硫和氮氧化物。 - 其中两套热电联产机组安装低氮燃烧器，燃烧废气分别经60米高DA001、DA002排气筒达标排放，并配套安装CEMS烟气连续监测系统。1台50t/h备用燃气锅炉安装低氮燃烧器，燃烧废气经25米高DA003排气筒达标排放，配套安装CEMS烟气连续监测系统。 - 根据江苏华电吴江热电2024年08月20日、2024年08月30日、2024年03月19日-21日的自行监测报告(监测单位：苏州华瑞环境检测有限公司，报告编号：HR2408100、HR2408149、HR2403091)，废气排放情况见表2-11。 - 表2-11 现有项目有组织废气监测数据 排气筒编号; 污染指标; 实测排放浓度（均值） mg/m3; 基准含氧量 排放浓度mg/m3; 标准限值mg/m3; 排放速率kg/h; 达标情况. 2024.DA001排气筒 （1#热电联产机组） 2024.08.20; 颗粒物; 1.1; ND; 5; 1.03; 达标. 二氧化硫; ND; -; 35; -; 达标. 氮氧化物; 13; 11; 30; 11.7; 达标. 烟气黑度 （林格曼黑度）; <1级; 1级; -; 达标. DA002排气筒 （2#热电联产机组） 2024.08.30; 颗粒物; 1.2; 1.1; 5; 1.19; 达标. 二氧化硫; ND; -; 35; -; 达标. 氮氧化物; 15; 15; 30; 15.3; 达标. 烟气黑度 (林格曼黑度）; <1级; 1级; -; 达标. DA003排气筒 （50t/h备用燃气锅炉） 2024.03.19-20; 颗粒物; ND; -; 10; -; 达标. 二氧化硫; ND; -; 35; -; 达标. 氮氧化物; 21.7; 22.5; 50; 0.344; 达标. 烟气黑度 （林格曼黑度）; <1级; 1级; -; 达标. ②、废水 - 现有项目废水主要为生活污水和生产废水。 - 生产废水包括：净水站强排水、反渗透浓水、酸碱废水、锅炉定连排水和冷却塔排水等。其中净水站强排水、锅炉定连排水回流至净水站，回用于生产，不外排。反渗透浓水、酸碱废水和冷却塔排水经过厂区现有的废水处理系统（中和沉淀）预处理达标后接入平望镇污水处理厂。 - 生活污水通过市政管网排入平望生活污水处理有限公司进行处理。 - 根据江苏华电吴江热电2024年08月20日的自行监测报告(监测单位：苏州华瑞环境检测有限公司，报告编号：HR2408101)，现有项目生产废水排放情况见表2-12。 - 表2-12 现有项目废水监测数据 监测日期; 监测点位; 监测项目; 监测结果（mg/L）; 标准值（mg/L）; 达标情况. 2024.08.20; 厂区生产废水排口; pH; 7.4（无量纲）; 6~9（无量纲）; 达标. 悬浮物; 33; 400; 达标. 化学需氧量; 28; 500; 达标. ③、噪声 - 噪声主要来源于热电联产机组和50t/h蒸汽锅炉运行时产生的机械噪声，通过对设备隔声减振后对周围环境影响较小。 - 根据江苏华电吴江热电2024年08月30日的自行监测报告(监测单位：苏州华瑞环境检测有限公司，报告编号：HR2408148)，厂界噪声排放情况如下： 表2-13 现有项目噪声排放情况 日期; 监测点位; 昼间厂界噪声dB(A); 夜间厂界噪声dB(A); 判定. 监测值; 标准值; 监测值; 标准值. 2024.08.30; 东北侧厂界外1米处; 56.9; 65; 47.7; 55; 达标. 东南侧厂界外1米处; 58.7; 65; 48.0; 55; 达标. 南厂界外1米处; 58.4; 70; 51.4; 55; 达标. 西南侧厂界外1米处; 56.6; 70; 52.0; 55; 达标. 西北侧厂界外1米处; 56.7; 70; 52.2; 55; 达标. 西北侧厂界外1米处; 58.9; 70; 46.9; 50; 达标. 东北侧厂界外1米处; 58.5; 70; 46.8; 50; 达标. - 由上述数据可知，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2a类、3类、4类标准。 - ④、固废 - 现有项目固废主要为污水处理污泥、废滤芯、超滤及反渗透膜、废离子交换树脂、厂区管道和设备维修过程中产生的危废（废油桶、废漆渣、废油漆桶、废矿物油、废铅蓄电池、废硒鼓）和生活垃圾等。 - 污水处理污泥、废滤芯、超滤及反渗透膜属于一般工业固废，污水处理污泥作为本厂区的绿化用泥综合利用；废滤芯、超滤及反渗透膜委外处理，即产即清，无需在厂内储存；废离子交换树脂和设备维修过程中产生的固废（废油桶、废漆渣、废油漆桶、废矿物油、废铅蓄电池、废硒鼓）属于危废，委托有资质单位处置；生活垃圾由环卫部门清运。经过妥善处理后，实现零排放，不会对环境造成二次污染。 - 现有工程主要污染物排放量见表2-14。 表2-14 现有工程主要污染物排放量 污染物名称; 法定批准污染物排放量/接管量 (吨/年); 污染物实际排放量/接管量核算* (吨/年). 废气; 颗粒物; 41.66; 12.21. SO2; 185.9; -. NOx; 357.08; 148.91. 废水 (接管量); COD; 15.9; 15.8. SS; 12.7; 12.4. NH3-N; 1.11; 0.21. TP; 0.13; 0.03. TN; 0.48; 0.33. - 备注：*废气污染物实际排放量根据企业自行监测数据进行核算，废水接管量根据生产废水排放口企业自行监测数据及企业生活污水实际排放情况等进行核算。其中SO2因未检出，故未核算实际排放量。 （四）现有项目主要环境问题及整改措施 企业建设至今运行正常，污染物达标排放，无环保投诉等问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，本期项目大气环境现状采用《2024年度苏州市生态环境状况公报》数据。 根据《2024年度苏州市生态环境状况公报》，2024年苏州市全市环境空气中细颗粒物（PM2.5）、可吸入颗粒物（PM10）、二氧化硫（SO2）、二氧化氮（NO2）年均浓度分别为29微克/立方米、47微克/立方米、8微克/立方米和26微克/立方米；一氧化碳（CO）为1.0毫克/立方米和，与2023年相比，同比持平；臭氧（O3）浓度为161微克/立方米，同比下降6.4%。对照《环境空气质量标准》（GB3095-2012），臭氧浓度超过二级标准，项目所在区PM2.5、NO2、PM10、SO2和CO浓度达标。因此，吴江区属于非达标区。 根据苏州市空气质量改善达标规划（2019-2024年），苏州市在完成国家和省的大气污染防治工作的基础上，根据地方特色积极探索新的防治途径，在产业结构优化、能源结构调整、运输结构优化、用地结构优化、重污染应对等方面开展了诸多工作。 产业结构优化方面，全面控制产能严重过剩行业产能，严格审批新增产能项目，开展已有产能的清理排查工作。严格贯彻落实国家和江苏省落后产能淘汰工作要求，实施重污染企业搬迁改造或关闭退出以及“散乱污”企业及集群综合整治。全面开展化工园区整治和化工企业“四个一批”专项行动。截至2018年，累计关停化工企业364家，整治“散乱污”企业（作坊）2.91万家。 能源结构优化方面，严格控制消费总量，实施煤炭消费减量或等量替代；积极推进燃煤锅炉超低排放和燃气锅炉低氮改造，积极推进35蒸吨/小时燃煤锅炉淘汰或改用清洁能源，65蒸吨及以上燃煤锅炉超低排放改造。目前苏州市火电企业均完成了超低排放改造；进一步提升能源利用效率，强化高能耗项目源头管控，严格项目能评审查制度。对能耗预警地区的项目实施缓批、限批方式，有效遏制了高耗能项目过快增长；发展清洁能源和新能源，大力发展太阳能、风能、生物质能等可再生能源。截至2018年11月，全市可再生能源装机124.67万千瓦。 运输结构优化方面，进一步提升铁路、水路运输比例，加快铁路、航道、港口等基础设施项目建设；发展多式联运，扶持吴淞江综合物流园“江海联运”，帮扶“苏南公铁水集装箱”项目成功申报第三批全国多式联运示范工程，打造苏南地区多式联运枢纽；加快车船结构升级，大力淘汰老旧车辆，推广新能源汽车。2018年全市注销报废营运货车4323辆，市区新能源及清洁能源公交车占比达77%；开展新车环保装置检验，定期检验机构监管及联网数据传输，完善遥感监测设施建设；划定高污染车辆和非道路移动机械禁行区，加强运输船舶的扬尘污染治理和靠港船舶使用岸电。 用地结构优化方面，实施防风固沙绿化工程，严格落实施工工地“六个百分之百”，严控施工扬尘污染；不断提高道路保洁机械化作业程度和频次，积极推进堆场、码头防风实现封闭储存和在线监测安装；强化秸秆禁烧和综合利用，大力推进畜禽粪资源化，严格控制氮排放。持续推进餐饮油烟治理和烟花爆竹污染防治。 2、地表水环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，本期项目地表水环境质量现状引用《2024年度苏州市生态环境状况公报》。 根据公报，2024年，30个国考断面中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准面比例为93.3%，同比持平；未达Ⅲ类的2个断面为Ⅳ类（均为湖泊）；年均水质达到Ⅱ类标准的断面比例为63.3%，同比上升10.0个百分点，Ⅱ类水体比例全省第一。2024年，80个省考断面中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-20052）Ⅲ类标准的断面比例为97.5%，同比上升2.5个百分点；未达Ⅲ类的4个断面为Ⅳ类（均为湖泊）。年均水质达到Ⅱ类标准的断面比例为68.8%，同比上升2.5个百分点，Ⅱ类水体比例全省第二。2024年，长江（苏州段）总体水质稳定在优级水平。长江干流（苏州段）各断面水质均达Ⅱ类，同比持平。主要通江河道水质均达到或优于Ⅲ类，同比持平，Ⅱ类水体断面23个，同比减少1个。2024年，太湖（苏州辖区）总体水质为Ⅲ类。湖体高锰酸盐指数和氮氧平均浓度分别为2.8毫克/升和0.06毫克/升，保持在Ⅱ类和Ⅰ类；总磷平均浓度为0.042毫克/升，保持在Ⅲ类；总氮平均浓度为1.22毫克/升；综合营养状态指数为50.4，处于轻度富营养状态。 3、声环境质量现状 本项目引用江苏华电吴江热电有限公司于2024年12月19日~12月20日对厂界四周的声环境质量现状监测结果，监测单位：苏州华瑞环境检测有限公司，报告编号：HR2412224，天气：阴，风速：昼3.1m/s，夜3.0m/s。同时，本项目于2025年5月9日对本项目周边50m范围内敏感目标（平运路三弄、平运路33号、平运路37号、南斯港社区）的声环境质量现状进行了监测，监测单位：苏州华瑞环境检测有限公司，报告编号：HR2505252，天气：多云，风速：昼2.8m/s，夜2.8m/s。具体监测结果见表3-1。 表3-1 本项目声环境质量现状监测结果（单位：dB(A)） 监测点; 测点位置; 标准 级别; 昼间; 夜间; 达标情况. 监测值; 标准值; 监测值; 标准值. N1; 东北侧厂界外1米处; 3类; 46.5; 65; 42.3; 55; 达标. N2; 东南侧厂界外1米处; 3类; 49.6; 65; 44.8; 55; 达标. N3; 南厂界外1米处; 3类; 57.5; 65; 53.4; 55; 达标. N4; 西南侧厂界外1米处; 3类; 58.9; 65; 54.8; 55; 达标. N5; 西北侧厂界外1米处; 3类; 60.7; 65; 54.3; 55; 达标. N6; 平运路三弄; 2类; 53.4; 60; 43.2; 50; 达标. N7; 平运路33号; 2类; 52.7; 60; 45.7; 50; 达标. N8; 平运路37号; 2类; 54.6; 60; 42.9; 50; 达标. N9; 南斯港社区; 2类; 55.3; 60; 45.4; 50; 达标. 监测结果表明项目厂界四周噪声均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，敏感目标（平运路三弄、平运路33号、平运路37号、南斯港社区）噪声均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，表明项目所在地声环境质量良好。 4、生态环境现状 本期项目位于苏州市吴江区平望镇平运路39号，属于华电工业集聚区，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，不需要进行生态现状调查。 5、电磁辐射 本期项目不涉及。 6、地下水、土壤环境 本期项目危险废物储存于室内，且室内已做好水泥硬化和防渗防漏，因此不存在土壤、地下水环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行）的要求，不需要进行地下水和土壤现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 ：本期项目位于苏州市吴江区平望镇平运路39号，周围500m范围内保护目标见表3-2。 表3-2 环境空气保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 平运路33号; 102; 163; 居民; 约24户; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类功能区; 东北; 5. 平运路37号; 0; 74; 居民; 约80户; 北; 5. 南斯港社区散户; -3; -4; 居民; 约3户; 西南; 5. 平运路三弄; 289; 66; 居民; 约10户; 东北; 8. 华望公寓; -12; 181; 居民; 约75户; 西北; 55. 莺湖村; 0; -57; 居民; 约1559户; 南; 57. 南新小区; 0; 249; 居民; 约165户; 北; 85. 望城名门; -341; -8; 居民; 约126户; 东南; 125. 平望电厂小区; 227; 306; 居民; 约100户; 东北; 155. 西新弄8号; 395; 305; 居民; 约50户; 东北; 194. 星宝贝幼儿园; 226; 358; 学校; 约200人; 东北; 196. 南斯港南岸; 254; 357; 居民; 约300户; 东北; 205. 望湖四季花园; -510; 0; 居民; 约782户; 西; 230. 南斯港北岸; 225; 414; 居民; 约300户; 东北; 242. 平西村7组; -464; 258; 居民; 约100户; 西北; 298. 南新弄; 308; 461; 居民; 约200户; 东北; 311. 平西新村; 0; 521; 居民; 约500户; 北; 312. 通运花园; 0; 451; 居民; 约518户; 北; 333. 平望镇中心幼儿园; 132; 526; 学校; 约500人; 东北; 334. 东至浜; -396; -113; 居民; 约100户; 东南; 340. 新世纪花园晨莺小区; -552; -81; 居民; 约322户; 东南; 383. 新建四弄; 251; 567; 居民; 约200户; 东北; 390. 注：以本期项目中间点作为坐标原点，东向为X轴正轴，北向为Y轴正轴。 2、声环境：本项目厂界50m敏感目标详见声环境保护目标表。 表3-3 本项目厂界50m范围内声环境保护目标 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 平运路33号; 102; 163; 居民; 约24户; 2类; 东北; 5. 平运路37号; 0; 74; 居民; 约80户; 2类; 北; 5. 南斯港社区散户; -3; -4; 居民; 约3户; 2类; 西南; 5. 平运路三弄; 289; 66; 居民; 约10户; 2类; 东北; 8. - 地表水环境：本项目周边地表水环境保护目标见下表。 - 表3-4 本项目周边地表水环境保护目标 环境要素; 环境保护对象名称; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m; 规模; 环境功能区. 地表水; 新运河; 西; 6; 中河; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅳ类功能区. 頔塘河; 西南; 240; 中河. 草荡; 西南; 5; 小湖. 京杭运河; 东北; 1030; 中河. 4、地下水环境：本期项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等。 5、生态环境：本项目周边生态环境保护目标见下表。 表3-5 本项目生态环境保护目标表 环境要素; 环境保护对象名称; 方位; 距离(km); 面积（平方公里）; 环境功能. 生态; 草荡重要湿地; 西南; 0.03; 2.14; 《江苏省生态空间管控区域规划》. 莺脰湖重要湿地; 东南; 0.54; 2.11. 大龙荡重要湿地; 西北; 1.63; 2.00. 太浦河清水通道维护区; 北; 2.2; 10.49. 太湖（吴江区）重要保护区; 西南; 2.95; 180.8. 太湖重要湿地（吴江区）; 西北; 11.9; 72.43. |
| 污染物排放控制标准 | 1、废水排放标准 本项目生产废水（酸碱废水、反渗透浓水）及现有冷却塔废水接管至吴江市平望镇污水处理厂，废水接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准；吴江市平望镇污水处理厂排放标准参照排污许可证许可排放浓度限值。 厂区生活污水经市政管网排入苏州市吴江平望生活污水处理有限公司处理。废水接管执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表 4 三级标准和 《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1B 的接管标准；苏州市吴江平望生活污水处理有限公司尾水排放（COD、氨氮、总磷、总氮） 执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》 (DB32/1072-2018）表 2 标准，根据苏州市市委、市政府 2018 年 9 月下达的 《关于高质量推进城乡生活污水治理三年行动计划的实施意见的通知》（苏委办发〔2018〕77 号）、《关于抓紧开展污水厂尾水提标改造的通知》（吴水务〔2018〕15 号），待污水处理厂尾水排放标准提标后，污水处理厂尾水 执行“苏州特别排放限值”。“苏州特别排放限值”严于《太湖地区城镇污水厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/1072-2018）标准，因此污水处理厂排放尾水水质 COD、氨氮、总氮、总磷从严执行“苏州特别排放限值”，pH、SS执行《城镇污水处理厂污染物排放限值》(GB18918-2002）表 1 一级 A 标准。 # 表3-6 污水处理厂接管及排放标准限值表 2、废气排放标准 本期项目产生的废气主要为100t/h燃气锅炉燃烧天然气产生的废气，执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）中表1标准。具体标准值见表3-7。 表3-7 大气污染物排放标准 排放源; 污染物; 执行/参考标准; 排放限值 （mg/m3）. DA004排气筒; 颗粒物; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1; 10. 二氧化硫; 35. 氮氧化物; 50. 烟气黑度（林格曼黑度）; 1级. 本期项目天然气燃烧废气的大气污染物基准氧含量排放浓度按下式进行计算：ρ=ρ՜×[21-φ（O2）]/ [21-φ՜（O2）]，式中：ρ—大气污染物基准氧含量排放浓度，mg/m3；ρ՜—实测的大气污染物排放浓度，mg/m3；φ՜（O2）—实测的氧含量，%；φ（O2）—基准氧含量，%。燃气锅炉基准氧含量φ（O2）为3.5%。. 3、噪声排放标准 本项目在施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），其中西、南厂界噪声执行4a类标准，昼间70dB(A)、夜间55dB(A)；北厂界执行2类标准，昼间60dB(A)、夜间50dB(A)；东厂界执行3类标准，昼间65dB(A)、夜间55dB(A)。 # 表3-8本项目噪声排放标准 单位：dB(A) 类型; 厂界外声环境功能区类别; 昼间; 夜间; 执行标准. 施工期; -; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 运营期; 2类; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）. 3类; 65; 55. 4a类; 70; 55. 4、固废暂存要求 本期项目固体废物暂存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 总量控制因子和排放指标： # 表3-9 本期项目污染物产生、削减、排放“三本帐” 环境要素; 污染物名称; 现有项目排放量（t/a）; 本期项目; “以新带老”削减量(t/a); 改建后全厂排放量(t/a); 新增申请量 (t/a). 产生量(t/a); 削减量(t/a); 排放量(t/a). 废水; 废水; 废水量; 374672; 14400; 0; 14400; 14400; 374672; 0. COD; 15.9; 0.79; 0.24; 0.55; 0.55; 15.9; 0. SS; 12.7; 1.94; 1.56; 0.39; 0.39; 12.7; 0. 氨氮; 1.11; 0; 0; 0; 0; 1.11; 0. 总磷; 0.13; 0; 0; 0; 0; 0.13; 0. 总氮; 0.48; 0; 0; 0; 0; 0.48; 0. 废气; 污染物名称; 原有项目排放量（t/a）; 本期项目; “以新带老”削减量(t/a); 改建后全厂排放量(t/a); 新增申请量 (t/a). 产生量(t/a); 削减量(t/a); 排放量(t/a). 二氧化硫; 有组织; 185.90; 2.30; 0; 2.30; 2.30; 185.90; 0. 氮氧化物; 有组织; 357.08; 5.80; 0; 5.80; 5.80; 357.08; 0. 颗粒物; 有组织; 41.66; 1.91; 0; 1.91; 1.91; 41.66; 0. 固废; 一般固废; 0; 0; 0; 0; 0; /; /. 危险固废; 0; 0; 0; 0; 0; /; /. 生活垃圾; 0; 0; 0; 0; 0; /; /. 总量控制途径分析： （1）水污染物排放总量控制途径分析 本次改建不新增生活污水排放量，生活污水主要污染物排放总量指标不需要审核区域平衡方案。 因本项目100t/h燃气锅炉为备用锅炉，仅在现有热电联产机组检修、停运时应急启动。本项目建成后现有热电联产机组因需要维修或临时停运，其运行时间将缩短约500h/a，故热电联产机组对应的废水污染物产生量将会减少，全厂废水排放总量可在现有项目指标中平衡，无需新增申请。 （2）大气污染物排放总量控制途径分析 因本项目100t/h燃气锅炉为备用锅炉，仅在现有热电联产机组检修、停运时应急启动。本项目建成后现有热电联产机组因需要维修或临时停运，其运行时间将缩短约500h/a，故热电联产机组对应的废气污染物产生量将会减少，全厂废气排放总量可在现有项目指标中平衡，无需新增申请。 （3）固体废弃物排放总量 本次改建不新增固体废弃物的排放，全厂固体废弃物零排放。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目燃气锅炉房位于现有厂区内，施工期包括锅炉房土建工程及辅助设施的安装、调试和试运转以及建筑材料运输等。在建设施工期间将不可避免地产生废气噪声、固体废弃物等，对周围环境产生一定影响。施工期的环境影响一般会随着施工工程的结束而消失，建设施工单位应积极采取环境保护措施，使施工期对环境的影响降低到最低限度。 1、大气环境影响分析及防治措施 施工期对环境空气的影响主要是施工扬尘污染及运输车辆尾气污染。施工期扬尘主要来自建筑材料(水泥、白灰、沙子、石子、砖等) 的现场搬运及堆放扬尘：施工垃圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘等。 项目应采取积极的防尘措施，尽量封闭施工现场，既可有效地防止粉尘及扬尘污染，又可起到隔声作用；施工用混凝土要采用外购商用混凝土，施工现场不得设置混凝土搅拌站；施工所用粉状材料，在运输时应对运输车辆加盖蓬布，减速慢行；施工过程中所用建筑材料，应设置固定堆放场，特别是水泥、白灰等在堆放过程中应尽量用苫布盖好，防止二次扬尘污染，不得随意堆放。施工场地保持一定湿度，定时洒水，防止粉尘和二次扬尘污染施工场地周围环境空气质量。 本项目土建工程量及运输量相对较小，且厂区内通风环境良好，采取以上措施后施工期大气环境影响范围较小。 2、水环境影响分析及防治措施 在工程建设中，产生的主要废水为施工废水及施工人员的生活污水。施工期的生立废水主要是施工泥浆水、施工机械设备和运输车辆的清洗废水。施工废水收集后经厂内预处理装置处理后、生活污水经厂内化粪池处理后接入平望生活污水处理有限公司进行处理。对周围水环境影响较小。 3、声环境的影响分析及防治措施 施工过程中材料的运输、基础工程等所用车辆及各种施工机械发出的噪声将对周围的声环境立生影响。为减少工程施工对评价区域声环境的影响，对于施工机械噪声在施工设备选型上，应选用正规厂家、噪声较低的环保型设备，并加强施工现场管理，保证现场设备安装质量，确保施工设备正常运行。对高噪声的施工设备，必须封闭使用或四周加设隔声屏障，降低其使用时产生的噪声对周围环境的影响。严禁在22:00-6:00时间段内施工。车辆的运行，会引起公路沿线噪声级的增加。因此，应加强对运输车辆的管理，尽量压缩汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。设备调试及试运转尽量在白天进行。 4、固体废物的管理和利用 本项目施工垃圾主要为建筑垃圾、设备的废包装及废零件，如不妥善处理，对环境也会产生一定的影响。应对现场进行及时清理，及时清运垃圾，加以利用，禁止乱堆乱扔，防止产生二次污染。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 1、废气影响分析 - 污染物产排情况 - 污染物产生环节和污染物种类 本期项目大气污染物产生环节主要为天然气锅炉燃烧产生的颗粒物、二氧化硫和氮氧化物。参照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ593-2018）及国家和地方污染物排放标准，天然气燃烧废气污染指标以二氧化硫、氮氧化物、颗粒物计。 ②污染物产生量及排放方式 锅炉采用天然气为燃料，对除盐过后的水进行加热从而产生蒸汽。本项目100t/h燃气锅炉年工作2160h（3个月），年使用天然气1914.5万立方米，该过程会产生天然气燃烧废气：二氧化硫、氮氧化物和颗粒物。参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号），4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃气工业锅炉，采用天然气作为燃料产生蒸汽的，工业废气量产污系数为107753标立方米/万立方米-原料，二氧化硫产污系数为0.02S千克/万立方米-原料（S为收到基硫分，天然气燃料中总硫（以硫计）含量为60mg/m3，则S=60），氮氧化物产污系数为3.03千克/万立方米-原料（低氮燃烧-国际领先）。参照《环境保护实用数据手册》（机械工业出版社）p73页表2-69，颗粒物产污系数范围为0.8-2.4千克/万立方米原材料，本次系数取值为1千克/万立方米-原料。 本项目100t/h燃气锅炉天然气燃烧产生的废气由1根25m高（DA004）排气筒排放。 本项目天然气燃烧时产生的废气情况见表4-1。 表4-1 本项目100t/h燃气锅炉天然气燃烧废气产生情况表 产生工段; 天然气耗量N万m3/a; 废气量; SO2; NOx; 颗粒物; 排放形式. 量t/a; 浓度mg/m3; 量t/a; 浓度mg/m3; 量t/a; 浓度mg/m3. 天然气燃烧; 1914.5; 20629.3万Nm3/a（95506m3/h）; 2.30; 11.14; 5.80; 28.12; 1.91; 9.28; 25m排气筒（DA004）. （2）污染物治理设施及可行性分析 有组织废气：本期项目天然气燃烧废气由1根25m高排气筒（DA004）有组织排放，排气筒出口内径约为2.0m，烟气出口温度60℃。本期项目采用低氮燃烧技术，对照《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》（HJ593-2018），该项目使用的废气处理工艺为可行性技术。 （3）排放源强 表4-2 本项目有组织废气产生及排放状况 污染源名称; 排气量; 污染物名称; 产生状况; 治理措施; 处理效率; 排放状况; 执行标准; 排放方式. 浓度; 速率; 量; 浓度; 速率; 量; 浓度; 速率. m3/h; mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h; t/a; mg/m3; kg/h. DA004排气筒; 95506; 二氧化硫; 11.14; 1.06; 2.30; 采用低氮燃烧技术，减少氮氧化物产生; /; 11.14; 1.06; 2.30; 35; /; 点源，连续排放（3个月）. 氮氧化物; 28.12; 2.69; 5.80; /; 28.12; 2.69; 5.80; 50; /. 颗粒物; 9.28; 0.89; 1.91; /; 9.28; 0.89; 1.91; 10; /. 源强核算过程： DA004排气筒：天然气燃烧废气排放口。天然气燃烧产生的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物的产生量分别为2.30t/a、5.80t/a、1.91t/a。燃烧废气在炉内密闭燃烧后直接排放，因此排放量即为产生量。二氧化硫排放量2.30t/a，氮氧化物产生量5.80t/a，颗粒物产生量为1.91t/a。按年工作90天，每天工作24小时，年工作2160小时计，则排放速率依次为2.30×103/2160=1.06kg/h、5.80×103/2160=2.69kg/h、1.91×103/2160=0.89kg/h，排气量为95506m3/h，浓度依次即为1.06×106/95506=11.14mg/m3、2.69×106/95506=28.12mg/m3、0.89×106/95506=9.28mg/m3。 （4）排放口基本情况 项目污染源排放口基本情况见表4-3。 表4-3 本期项目废气有组织排放口基本情况表 污染源名称; 排气筒底部中心坐标; 排放口类型; 排气筒参数; 排放 工况; 污染物名称; 排放速率(kg/h); 国家或地方污染物排放标准. 经度; 纬度; 高度（m）; 内径（m）; 烟气 温度（℃）; 烟气流速 （m/s）. 标准名称; 浓度限值 （mg/m3）. 100t/h燃气锅炉DA004; 120°37′ 35.29″; 30°58′ 23.88″; 主要排放口; 25; 2.0; 60; 8.4; 正常; 二氧化硫; 1.06; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）; 35. 氮氧化物; 2.69; 50. 颗粒物; 0.89; 10. （5）达标排放情况分析 ①低氮燃烧可行性分析 燃烧空气分为根部风、一次风和二次风三部分，通过与燃气的混合，形成局部负氧和富氧燃烧，从而抑制NOx的生成反应。通过稀释部分燃气，实现改善燃烧条件、提高燃烧稳定性的目标。降低火焰温度峰值，从源头降低NOx的生成。划分为多区域分别进行燃烧，在适当区域切入超混燃气，达到提高燃尽率和降低NOx生成的双重目的。提高火焰出口速度，强化主火焰对低温烟气的卷吸能力。平衡均匀火焰的温度峰值，进一步抑制热力型NOx生成。 因此，通过在降低NOx的原理和燃烧器结构两方面综合得出：低氮燃烧器能够更好地降低燃烧器在燃烧过程中氮氧化合物的生成，缩短了氧、氮等气体在火焰中的停留时间，对“热反应NO”和“燃料NO”都有明显的抑制作用，可满足氮氧化物排放浓度低于50mg/m3。 ②排气筒排放高度合理性论证： 根据《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）要求：“燃油、燃气锅炉烟囱不低于8米”，根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求：“新建锅炉房的烟囱周围半径200m 距离内有建筑物时，其烟囱应高出最高建筑物3m”，本次新建锅炉房周边200m范围内最高建筑物为20m，因此本项目排气筒高度设置为25m符合相关要求，排放的大气污染物（二氧化硫、氮氧化物、颗粒物）对周围环境影响较小，可确保大气环境质量达标，排气筒高度设置合理。 ③与《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953—2018)相符性分析： 根据《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》(HJ953—2018)表7锅炉烟气污染防治可行技术中相关要求，燃气锅炉应采用低氮燃烧处理或低氮燃烧+SCR 脱硝处理，本项目锅炉配置FGR低氮燃烧器，符合相关要求。 由上述分析可知，本项目正常工况排放的大气污染物对大气环境影响可接受，项目大气污染物排放方案可行，建设完成后，全厂废气能够实现达标排放。 （6）非正常工况分析 非正常工况包括启停炉、生产设备故障和检修、生产装置和环保设施达不到设计参数等情况的排污，不包括恶性事故排放。 ①启停炉污染源强分析：启炉时，燃烧天然气，经排放口排出的污染物浓度和正常生产时基本一致。停炉时，待产生的废气排出之后才关闭排气风机，故在启、停炉时经排放口排出的污染物浓度和正常生产时基本一致。 ②生产设备故障和检修：设备故障时则立即停止作业，燃烧器停止燃烧，待产生的废气经排风机全部排出后关闭排气风机，可以确保废气排放情况和正常生产一样。设备检修时停止作业，不会有额外污染物产生。 ③环保设施出现故障：本项目使用原料为天然气，低氮燃烧后直接排放，无废气环保措施处理可达相应环保要求，燃烧废气后经25米高3#排气筒排放。 综上，本项目在非正常工况下，废气排放状况和正常生产时一样。 由上述分析可知，本期项目正常工况排放的大气污染物对大气环境影响可接受，项目大气污染物排放方案可行。 本项目天然气燃烧产生的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放浓度能满足《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）相应标准。 （7）大气环境监测方案 对照《2025年苏州市环境监管重点单位名录》结合原有项目内容，本项目建设单位属于重点排污单位，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）规定，建设单位排污许可管理应属于重点管理类别。依据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本期项目所在厂区废气的日常监测计划见下表： 表4-4 大气污染源监测 排放源; 监测因子; 监测点位、数量; 监测频次; 执行标准. DA004排气筒; 颗粒物; 排放口、1个; 手动监测，1次/季度; 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1. 林格曼黑度. 二氧化硫. 氮氧化物; 自动监测. 综上所述，本期项目位于苏州市吴江区平望镇平运路39号，项目所在区域空气环境质量现状为非达标区，苏州市政府通过一系列治理措施，可有效改善当地大气环境。本期项目锅炉废气采用低氮燃烧技术后通过1根25m高排气筒达标排放，对周围环境影响较小，不影响周边企业的生产、生活。 - 废水影响分析 本期项目不新增员工，故不产生生活污水。 因本项目锅炉用水依托现有净水站和化水站进行制备，涉及到的生产废水主要为：①净水站产生的强排水；②化水站产生的反渗透浓水、酸碱废水；③本次新增的100t/h备用锅炉产生的锅炉定连排水。其中净水站强排水、锅炉定连排水回流至净水站进行处理，不外排。反渗透浓水、酸碱废水经过厂区现有的废水处理系统(中和+沉淀)预处理达标后接入平望镇污水处理厂。本次评价主要针对外排废水（酸碱废水、反渗透浓水）进行介绍。 ①酸碱废水 酸碱废水产生于现有化水站中离子交换树脂再生过程及超滤膜、反渗透膜清洗过程。类比现有50t/h燃气锅炉运行情况，本期100t/h燃气锅炉酸碱废水产生量为7200t/a，主要污染物为：pH、COD、SS。 ②反渗透浓水 反渗透浓水产生于现有化水站中反渗透制水过程，类比现有50t/h燃气锅炉运行情况，本期100t/h燃气锅炉酸碱废水产生量为7200t/a，主要污染物为：COD、SS。 表4-5 本期100t/h燃气锅炉废水产排情况 废水来源; 污染物名称; 污染物产生量; 治理措施; 污染物名称; 污染物排放量. 浓度 (mg/L); 产生量（t/a）; 浓度 (mg/L); 排放量 （t/a）. 酸碱废水 7200t/a; PH; 2-12; /; 中和+沉淀后排入平望污水处理厂; 废水量; /; 26400. COD; 60; 0.43; COD; 34.6; 0.91. SS; 150; 1.08; SS; 28.4; 0.75. 反渗透浓水 7200t/a; COD; 50; 0.36; /; /; /. SS; 120; 0.86; /; /; /. 水环境影响分析 （1）废水排放情况 本项目建成后废水类别、污染物及污染治理设施见下表。 表4-6 本项目建成后全厂废水产排情况 废水来源; 污染物名称; 污染物产生量; 治理措施; 污染物名称; 污染物排放量. 浓度 (mg/L); 产生量（t/a）; 浓度 (mg/L); 排放量 （t/a）. 酸碱废水 90000t/a; PH; 2-12; /; 中和+沉淀后排入平望污水处理厂; 废水量; /; 374672. COD; 60; 5.40; COD; 38.4; 14.22. SS; 150; 13.50; SS; 31.1; 11.49. 反渗透浓水 90000t/a; COD; 50; 4.50; /; /; /. SS; 120; 10.80; /; /; /. 冷却塔排水 190000t/a; COD; 30; 5.70; /; /; /. SS; 30; 5.70; /; /; /. 生活污水 4672t/a; COD; 340; 1.59; 排入平望生活污水处理有限公司; COD; 340; 1.59. SS; 200; 0.93; SS; 200; 0.93. NH3-N; 45; 0.21; NH3-N; 45; 0.21. TP; 6; 0.03; TP; 6; 0.03. TN; 70; 0.33; TN; 70; 0.33. - 表4-7 本项目建成后全厂废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号; 废水类别; 污染物种类; 排放去向; 排放规律; 污染治理设施; 排放口编号; 排放口设置是否符合要求; 排放口类型. 污染治理设施编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. 1; 生产废水; COD、SS; 平望生活污水处理有限公司; 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; /; /; DW002; 是□否; 生产废水排放口. 2; 生活污水; COD、SS、NH3-N、TN、 TP; 平望镇污水处理厂; 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; /; /; DW003; 是□否; 生活污水排放口. - 表4-8 本项目建成后全厂废水间接排放口基本情况表 序号; 排放口编号; 排放口地理坐标; 废水排放量万t/a; 排放去向; 排放规律; 间歇排放时段; 受纳污水处理厂信息. 经度; 纬度; 名称; 污染物种类; 排放标准浓度限值mg/L. 1; DW002; 120°37’44.76"; 30°58’31.76"; 37; 进入城市污水处理厂; 连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 平望镇污水处理厂; COD; 60. SS; 50. 2; DW003; 120°52′46.470″; 31°19′33.426″; 0.4672; /; 平望生活污水处理有限公司; COD; 30. SS; 10. 氨氮; 1.5（3）*. TN; 10. TP; 0.3. *每年11月1日至次年3月31日执行括号内排放限值。 接管可行性分析： 本项目生活污水由市政管网输送至平望生活污水处理有限公司处理，生产废水接入平望镇污水处理厂处理。 1）生产废水防治措施可行性 1、处理工艺 企业酸碱废水、反渗透浓水经厂区污水处理站处理后和冷却塔废水一同由污水管网收集后输送至平望镇污水处理厂进行处理。废水进入调节池，调节水量后进入气浮池。气浮池可去除废水中的 SS 等，同时降低废水中 COD等，再进入CAST系统和混凝沉淀池进行进一步处理后达标排放。 委外处理 废水 图 4-1 平望镇污水处理厂处理工艺流程 2、处理可行性 本项目涉及到的外排生产废水为酸碱废水、反渗透浓水，废水水质简单，且本项目已与平望镇污水处理厂签订了协议，且市政污水管道已铺设到位。本项目生产废水处理可行。 2）生活污水防治措施可行性 1、平望生活污水处理有限公司废水处理装置技术可行性 苏州市吴江平望生活污水处理有限公司处理工艺流程见图 4-2。 图 4-2 平望生活污水处理有限公司工艺图 本建设单位产生的员工生活污水主要污染物为COD、SS、氨氮、总氮和总磷，可以达到污水处理厂接管标准。且污水厂完全有余量可接纳本项目的废水，且市政污水管道已铺设到位，故具备处理的环境可行性。 综上所述，本项目生活污水排放至平望生活污水处理有限公司处理具有可行性。 监测计划： 对照《2025年苏州市环境监管重点单位名录》结合原有项目内容，本项目建设单位属于重点排污单位，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）规定，建设单位排污许可管理应属于重点管理类别。依据《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017），本期项目所在厂区废水的日常监测计划见下表： 表4-9 本期项目所在厂区废水的日常监测计划 排放源; 监测因子; 监测点位; 监测频次. 生产废水; 流量; 生产废水排口; 自动. COD、SS; 1次/季度. 4.2.3地表水环境影响评价结论 本项目建成后全厂不新增废水排放量，排水水质能够满足相应标准要求，不会对污水处理厂运行造成负荷冲击和不良影响，本项目生产废水可接管进入平望污水处理厂处理后达标排放，生活污水可接管平望生活污水处理有限公司处理后达标排放。 - 噪声影响分析 3.1噪声源强 本项目主要噪声源为锅炉、泵、风机等，在运行时会产生噪声，噪声源强约75~85dB(A)。采取隔声、减振、合理布局、距离衰减等措施后，本项目各厂界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、3类、4a标准。本项目室内声源噪声源调查情况分别见表4-8，本项目厂界50米范围内声环境保护目标情况见表4-9。 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 表4-10 本项目噪声源强调查清单（室内声源） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 数量; 声功率级/dB(A); 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB(A); 建筑物外距离/m. 1; 锅炉房; 燃气锅炉; 1; 85; 隔声、减震、合理布局、距离衰减; 0; 0; 1; 5; 71.02; 24h; 20; 51.02; 1. 2; 电动给水泵; 1; 75; 0; -10; 1; 3; 65.46; 24h; 20; 45.46; 1. 3; 给水前置泵; 1; 75; 0; -9; 1; 4; 62.96; 24h; 20; 42.96; 1. 4; 除盐水增压泵; 1; 75; 5; 14; 1; 1; 75.00; 24h; 20; 55.00; 1. 5; 排水泵; 1; 85; 11; -10; 1; 1; 85.00; 24h; 20; 65.00; 1. 6; 送风机; 1; 85; 8; 11; 1; 3; 75.46; 24h; 20; 55.46; 1. 注：以本期项目中间点作为坐标原点，东向为X轴正轴，北向为Y轴正轴。 表4-11 本项目声环境保护目标调查表 序号; 声环境保护目标; 空间相对位置/m; 距室厂界最近距离/m; 方位; 执行标准/功能区类别. X; Y; Z. 1; 平运路33号; 300; 163; 0; 5; 东北; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准. 2; 平运路37号; 184; 72; 0; 5; 东北. 3; 南斯港社区散户; -42; -189; 0; 5; 西南. 4; 平运路三弄; 289; 65; 0; 8; 东北. 注：以本期项目中间点作为坐标原点，东向为X轴正轴，北向为Y轴正轴。 表4-12 本项目声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表（单位：dB(A)） 序号; 声环境保护目标名称; 噪声背景值; 噪声现状值; 噪声标准; 噪声贡献值; 噪声预测值; 较现状增量; 超标和达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 49.6; 44.8; 49.6; 44.8; 65; 55; 20.06; 20.06; 49.605; 44.815; 0.005; 0.015; 达标; 达标. 2; 南厂界; 57.5; 53.4; 57.5; 53.4; 70; 55; 30.73; 30.73; 57.509; 53.423; 0.009; 0.023; 达标; 达标. 3; 西厂界; 60.7; 54.3; 60.7; 54.3; 70; 55; 32.34; 32.34; 60.706; 54.328; 0.006; 0.028; 达标; 达标. 4; 北厂界; 53.1; 46.7; 53.1; 46.7; 60; 50; 27.36; 27.36; 53.112; 46.750; 0.012; 0.050; 达标; 达标. 5; 平运路33号; 52.7; 45.7; 52.7; 45.7; 60; 50; 18.57; 18.57; 53.401; 43.215; 0.001; 0.015; 达标; 达标. 6; 平运路37号; 54.6; 42.9; 54.6; 42.9; 60; 50; 22.82; 22.82; 52.704; 45.722; 0.004; 0.022; 达标; 达标. 7; 南斯港社区散户; 55.3; 45.4; 55.3; 45.4; 60; 50; 28.80; 28.80; 54.611; 43.066; 0.011; 0.166; 达标; 达标. 8; 平运路三弄; 53.4; 43.2; 53.4; 43.2; 60; 50; 16.18; 16.18; 55.301; 45.405; 0.001; 0.005; 达标; 达标. |
| --- | --- |

| 运营期环境影响和保护措施 | 3.2噪声预测 本项目采用《环境影响评价技术导则声环境（HJ2.4—2021）》附录B中工业噪声预测计算模型，进行噪声预测。 （1）附录A.3.1.1 点声源的几何发散衰减 无指向性点声源几何发散衰减的基本公式是： 式中：Lp(r)——预测点处声压级，dB； Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB； r ——预测点距声源的距离； r0——参考位置距声源的距离。 （2）附录B.1 工业噪声预测计算模型 1）室内声源等效室外声源声功率级计算方法 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 2）工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 3）预测值计算 噪声预测值（Leq）计算公式为： 式中：Leq——预测点的噪声预测值，dB； Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； Leqb——预测点的背景噪声值，dB。 4）预测结果 本项目噪声预测结果见表4-12。 由预测结果可见，本项目主要噪声设备经距离衰减和厂房隔声后，到东、南、西、北侧厂界以及敏感目标的贡献较小。四周厂界噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中相应标准，敏感目标噪声可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准。 3.3噪声防治措施 为减少噪声对厂界的影响，建设单位针对新增噪声源噪声产生的特点合理布局、采用减震、隔声、消音的等措施，使项目厂界噪声达标。具体防噪措施如下： （1）尽量选用低噪声设备，并按照工业设备安装的有关规范，合理平面布局； （2）对噪声较高的设备，采取减震和消声措施进行减噪（如底部支撑部位采用螺丝固定，并安装橡胶缓冲垫片），以减轻项目的振动影响； （3）对设备进行经常性维护，保持设备处于良好的运转状态，同时加强内部管理，合理作业，避免不必要的突发性噪声； （4）厂房尽量采用实体墙，设备尽量设置在厂房内，通过建筑物隔声； （5）在厂界边界种植草木，利用绿化对声音的吸声效果，降低噪声源强。 经过以上措施处理，厂房设计隔声达20dB（A）以上，预计厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的相应标准，敏感目标噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准，对周围环境影响较小。 3.4噪声监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ820-2017）的要求，本项目建成后有关噪声监测项目及监测频次见下表。 表4-13 噪声监测计划表 污染类型; 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行标准. 噪声; 西、南厂界 （厂界外1m）; 等效连续A声级; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4a类标准. 东厂界 （厂界外1m）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 北厂界 （厂界外1m）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固体废弃物环境影响分析 （1）固废产生情况 本项目建成后全厂无新增固废产生，本项目涉及的固废主要为依托现有净水站和化水站产生的污泥、超滤及反渗透膜、废离子交换树脂。员工人数不变，生活垃圾产生量仍为现有项目产生量；净水站、化水站、厂区污水处理站的处理量不变、处理装置也不变，各固废年产生量仍和现有项目一致，固废实现零排放，不对外界环境造成影响。 本项目涉及的固体废物产生情况见表4-14，根据《国家危险废物名录（2025年版）》、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）、《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）以及《危险废物鉴别技术规范》（HJ298-2019）进行判定。 表4-14 本项目涉及的固废产生情况 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要 成分; 危险特性鉴别方法; 危险特性; 废物类别; 废物代码; 估算产生量. 1; 污泥; 一般固废; 净水站、污水处理站; 固态; 污泥; 均为根据《国家危险废物名录》（2025年版）进行鉴别，不需要进一步开展危险废物特性鉴别; /; SW59; 441-001-59; 1500t/a. 2; 废超滤膜; 化水站; 固态; 滤膜、杂质; /; SW99; 900-999-99; 1t/10年. 3; 废反渗透; 化水站; 固态; 滤膜、杂质; /; SW99; 900-999-99; 3t/5年. 4; 废离子交换树脂; 危险固废; 化水站; 固态; 树脂、杂质; T; HW13; 900-015-13; 10t/8a. 表4-15 本次项目涉及的危险废物汇总情况 序号; 危废名称; 废物类别; 废物代码; 产生量; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产废周期; 危险特性; 污染防治措施. 1; 废离子交换树脂; HW13; 900-015-13; 10t/8a; 化水站; 固态; 树脂、杂质; 杂质; 每8年; T; 临时存放，委托有资质单位处理. 表4-16 本项目涉及的危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所名称; 危险废物名称; 物理性状; 环境危险特性; 产生量; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用或处置量. 危险废物暂存库; 废离子交换树脂; 固态; T; 10t/8a; 桶装; 均委托有资质单位处理处置; 10t/8a. （3）处置方式 建设单位采用减量化、资源化、无害化的处理原则，对固废进行分类处理、处置：污水处理污泥、超滤及反渗透膜属于一般工业固废，污水处理污泥作为本厂区的绿化用泥综合利用；超滤及反渗透膜委外处理，即产即清，无需在厂内储存；废离子交换树脂属于危废，委托有资质单位处置。本项目固体废物利用处置方案结果见下表。 表4-17 本项目涉及的固体废物利用处置方案结果表 序号; 固体废物名称; 属性; 废物代码; 产生量; 利用处置方式. 1; 污泥; 一般固废; 441-001-59; 1500t/a; 作为本厂区的绿化用泥综合利用. 2; 废超滤膜; 一般固废; 900-999-99; 1t/10年; 委外处理. 3; 废反渗透; 一般固废; 900-999-99; 3t/5年. 4; 废离子交换树脂; 危险固废; 900-015-13; 10t/8a; 委托有资质单位处置. （2）环境管理要求 ①固体废物的分类收集、贮存：危险废物与一般工业固体废物和生活垃圾的混放会对环境产生一定的影响。本期项目严格固体废物分类收集、贮存，危险废物与一般工业固体废物和生活垃圾不得混放；须严格按照《省生态环境厅关于进一步完善一般工业固体废物环境管理的通知》（苏环办〔2023〕327号）、关于印发《江苏省固体废物全过程环境监管工作意见》的通知（苏环发〔2024〕16 号）等相关规定执行。 ②须严格控制运输过程中危废散落、泄露，减少对环境影响。本期项目危废运输须按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）、《苏州市危险废物贮存规范化管理专项整治行动方案配套实施意见》（苏环管字[2019]53号）等相关规定执行，及时委托有资质单位清运处置。 ③堆放、贮存场所的环境影响分析 厂内设置1个独立的危废仓库，危废仓库面积为40m2，危废暂存时间为3个月。危险废物其在厂内收集和临时储存应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定。 危险废物应尽快送往委托单位处理，不宜存放过长时间，确需暂存的，危废暂存场所需按照规范要求建设，主要要求分析如下表： 表4-18 危险废物贮存场所规范设置表 序号; 规范设置要求; 拟设置情况; 相符性. 1; 应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）设置规范设置标志、配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置; 将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及修改单、《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）设置标志、采用立式固定方法将危险废物信息公开栏固定在厂区门口醒目的位置，其顶端距离地面200cm处，材料及尺寸：底板采用5mm铝板、底板120cm×80cm，严格按照规范设置公开内容；危废贮存设施内部分区规范设置警示标志牌：顶端距离地面200cm处，材料及尺寸：采用5mm铝板，不锈钢边框2cm压边，尺寸：75cm×45cm，三角形警示标志边长42cm，外檐2.5cm，并严格按照规范设置公开内容；规范设置包装识别标签，底色为醒目的桔黄色，文字样色为黑色，字体为黑体，尺寸：粘贴式标签20cm×20cm，系挂式标签10cm×10cm.危险废物贮存设施拟规范配备通讯设备、照明设施和消防设施。本期项目贮存的危险废物为废离子交换树脂，没有废气排放。; 规范设置，符合规范要求. 2; 在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网; 拟在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网。监控系统按《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）、《安全防范高清视频监控系统技术要求》（GA/T1211-2014）等标准设置，监控区域24小时须有足够的光源以保证画面清晰辨识，视频监控录像画面分辨率达到300万像素以上，监控视频保存时间至少3个月; 规范设置，符合规范要求. 3; 根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄露液体收集装置; 本期项目涉及废离子交换树脂，废物类别为HW13，固态，采用吨袋收集。分区、分类贮存，危险废物贮存设施规范设施防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及; /. 4; 对易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物进行预处理，稳定后贮存，否则按易爆、易燃危险品贮存; 本期项目不涉及易燃、易爆及排出有毒气体的危险废物; /. 5; 贮存废弃剧毒化学品的，应按照公安机关要求落实治安防范措施; 本期项目不涉及废弃剧毒化学品; /. 6; 贮存设施周转的累积贮存量不得超过年许可经营能力的六分之一，贮存期限原则上不得超过一年; 严格规范要求控制贮存量，贮存期限为3个月; 规范设置，符合规范要求. 7; 在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易爆、易燃危险品贮存; 本期项目不涉及易燃、易爆及排出有毒气体的危险废物; /. 8; 禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装; 本期项目废离子交换树脂存放在吨袋内，不涉及不危险废物混装情形; 规范贮存. 9; 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的表现，本标准指《危险废物贮存污染控制标准》; 标明危险废物主要成分、化学名称、危险情况、安全措施、废物产生单位、地址、电话、联系人等；字体为黑体字，底色为醒目的桔黄色; 规范贮存，符合规范要求. 10; 盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）; 本期项目废离子交换树脂采用袋装，与盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）; /. 11; 应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线保护区域以外; 该厂区内不涉及易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路，故不在这些防护区域范围内; /. 12; 危险废物贮存设施（仓库式）的设计原则; 本期项目危废仓库地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造（涂刷防腐、防渗涂料），渗透系数≤10-10cm/s；设置液体收集装置，仓库内设有安全照明设施和观察窗口; 规范贮存，符合规范要求. 13; 危险废物堆放要防风、风雨、防晒; 危废仓库单独设立，堆放处做到防风、风雨、防晒; /. 本期项目严格按照以上规范设置危险废物贮存设施，不会对周围环境产生影响。 ④综合利用、处理、处置的环境影响分析 a、一般工业固废综合利用、处理、处置的环境影响分析 本期项目生产过程中产生的废滤芯、超滤及反渗透膜收集后即产即清，委外处理，无需在厂内储存。污泥作为本厂区的绿化用泥综合利用。本期项目一般工业固废综合利用、处理、处置符合固体废物资源化原则，其利用处置方式可行。 b、危险废物处理、处置的环境影响分析 本期项目产生的废离子交换树脂委托有资质单位处置。危险废物运输单位必须具有危险废物的运输能力。运输单位采取有效措施，杜绝运输途中事故的发生；固体废物全部处置、处理或者综合利用，并按固废管理要求办理相应的转运手续。 危险废物严格采取以上处理处置措施后，危险废物能得到有效处置，对环境影响较小，其处理具有可行性。 c、生活垃圾处理、处置的环境影响分析 本期项目产生的生活垃圾由环卫部门统一清运，对周围环境影响较小，其利用处置方式可行。 ⑤危险废物规范化管理 建设单位须按照《危险废物规范化管理指标体系》（环办[2015]99号）进行危险废物规范化管理，主要包括危险废物识别标志设置情况，危险废物管理计划制定情况，危险废物申报登记、转移联单、经营许可、应急预案备案等管理制度执行情况，贮存、利用、处置危险废物是否符合相关标准规范等情况等。建设单位应当建立、健全污染环境防治责任制度，采取防治危险废物贮存台账，如实记录废物名称、种类、数量、来源、出入库时间、去向、交接人签字等内容，按规定在江苏省危险废物动态管理系统进行申报。 ⑥危险废物运输污染防治措施分析 a、本期项目危险废物必须及时运送至危险废物处置单位进行处置，运输过程必须符合国家及江苏省对危险废物的运输要求。应由固废接收单位的专用车进行运输，须填写危废转移单，要注意危险废物安全单独运输，固废的包装容器要注意密闭，以免在运输途中发生泄漏，从而危害环境。 b、本期项目在危险废物转移的过程中严格执行《危险废物转移管理办法》，危险废物转移应当通过国家危险废物信息管理系统填写、运行危险废物电子转移联单，并依照国家有关规定公开危险废物转移相关污染环境防治信息。 c、清运车辆（包括机动车辆和非机动车辆）运输垃圾应符合下列质量要求：（i）车容应整洁，车体外部无污物、灰垢，标志应清晰。（ii）运输垃圾应密闭，在运输过程中无垃圾扬、撒、拖挂和污水滴漏。（iii）垃圾装运量应以车辆的额定荷载和有效容积为限，不得超重、超高运输。（iv）装卸垃圾应符合作业要求，不得乱倒、乱卸、乱抛垃圾。（v）运输作业结束，应将车辆清洗干净。 5、地下水和土壤环境影响分析 本期项目主要为燃气锅炉建设项目，厂房内地面均为硬化地面，危废仓库设置环氧地坪。生产过程中无液态物料使用。本项目原料不露天堆放，生产废水达标后接管排放，固废污染物均得到合理合规处置，项目建成后基本不存在土壤及地下水污染途径。 为了最大限度降低生产过程中有毒有害物料的跑冒滴漏，防止地下水及土壤污染，本项目根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）相关地下水分区防渗要求，设置防渗分区，具体见下表。 表4-19 本期项目地下水污染防治分区划分情况 防渗分区; 定义; 厂内分区; 防渗等级. 重点防渗区; 危害性大、毒性较大的危化品库、危险固废暂存区等; 危废仓库; 执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，渗透系数≤1.0×10-10cm/s. 一般防渗区; 无毒性或毒性小的生产装置区、装置区外管廊区; 生产装置区; 执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，渗透系数≤10-7cm/s. 简单防渗区; 除污染区的其他区域; 办公区; 一般硬化. 综上，本项目采取的事故防范措施在正确贯彻执行的情况下，对所在区域地下水、土壤环境质量影响较小，不会改变区域地下水、土壤功能现状。 6、生态环境影响分析 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），本期项目位于苏州市吴江区平望镇平运路39号，属于华电工业集聚区，用地范围内无生态环境保护目标，因此不需要对生态环境进行评价。 7、环境风险影响分析 （1）物质风险识别 ①物质风险识别 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）和《环境风险评价实用技术和方法》规定，风险评价首先要评价有害物质，确定项目中哪些物质应进行危险性评价以及毒物危害程度的分级。根据“导则”和“方法”规定，项目风险物质风险识别结果见下表。 ②生产系统风险识别 本期项目潜在危险识别见下表。 表4-20 项目生产过程潜在风险识别 序号; 风险源; 潜在风险; 风险描述. 1; 生产设施; 接口、管道泄漏; 系统中接口或管道因受腐蚀或外力后损坏，导致物料的泄漏，对周围环境及人员造成严重影响. 设备泄漏; 管道受腐蚀或外力后损坏，燃料的泄漏. 2; 贮运设施; 贮存; 包装桶等受腐蚀或外力后损坏，会发生泄漏，泄漏出来的物料可能带来水污染和大气污染，对周边环境和人群产生危害. 运输; 化学品原料在运输过程中。因容器破损或交通事故，会引起物料的泄漏，对环境和人群带来不利影响. 3; 其他; 公用工程; 电器设备的主要危险是触电事故和超负荷引起的火灾。或者因电气设备损坏或失灵，突然停电，致使各类设备停止工作，由此可能引发废气处理措施失效造成废气污染物未经处理直接排放. 环保工程; 突发性泄漏和火灾爆炸事故泄漏、伴生和次生的泄漏物料、消防水可能直接进入市政污水管网和雨水管网，接管污水处理厂，给污水处理厂造成一定的冲击. 责任因素; 因工程结构设计不合理、设备制造和检验不合格、作业人员误操作或玩忽职守、维修过程违反规定等，以及认为破坏都有可能造成事故. 空气、水体和土壤等环境要素是危险物质向环境转移的最基本的途径，同时这三种要素之间又随时发生有害物质和能量的传递，污染物进入环境后，随着空气和水体环境发生推流迁移、分散稀释和降解转化运动。项目主要原辅料发生泄漏而形成液池，即可蒸发进入空气，或伴随应急处理废水进入水体。 （2）风险潜势初判 危险物质数量临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险技术导则》（HJ169-2018）附表B，项目涉及的主要危险物质数量与临界量比值（Q）见表4-27。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q； 当存在多种危险物质量，则按下式计算物质总量与其临界量的比值（Q）： Q=q1/Q1+ q2/Q2+ ……+qn/Qn 式中：q1、q2…，qn—每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2…，Qn—每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100 表4-23 本期项目危险物质数量与临界量比值 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量q（t）; 临界量Q（t）; q/Q. 原辅料; 天然气; /; 0.022; 10; 0.0022. 合计（∑Q值）; 0.0022. 由表可知，项目Q＜1， 潜势为Ⅰ。 本期项目评价工作等级划分见下表。 表4-24 风险评价等级划分一览表 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析*. *是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，见附录A. 综上，本期项目仅需要对环境风险开展简单分析。 （3）环境风险识别 ①物质危险性识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B，本期项目涉及到的危险物质主要为天然气。 ②生产系统危险性识别 项目环境风险设施主要有燃气锅炉、管道内的天然气、阀门等。 ③环境风险类型及危害分析 可能存在的风险类型有泄漏、火灾及事故排放等。 ④事故影响途径 天然气在泄漏时，如果能及时排除泄漏故障，则可避免对环境造成污染，如果处理不及时，泄漏物进入大气，会对大气环境造成污染。对于火灾事故，燃烧后产生的主要分解产物CO，也可能导致人群中毒、窒息甚至死亡，消防废水进入外环境可能污染地表水和地下水。对此，建设单位需制定严格的规章制度，厂区内严禁明火；严禁在天然气储罐和车间之间的管线附近开挖沟渠，以免破损天然气管道，导致燃气泄漏，设置消防废水收集措施，确保事故状态下能顺利收集泄漏物和消防废水。 （4）环境风险分析 ①大气环境风险分析 天然气泄漏释放出含甲烷气，对大气环境造成污染，遇明火可能发生火灾和爆炸事故。当发生爆炸事故时，燃烧爆炸废气中的有毒有害物质会对周围大气造成污染。 ②次生消防废水环境风险分析 当发生天然气燃爆事故，消防废水进入外环境可能污染地表水和地下水。建立健全的消防与安全生产规章制度，建立岗位责任制。生产区，仓库严禁明火。工作人员定时进行检查巡逻，当发现有天然气泄漏时立即报警。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018 年版]）的要求在装置区内设置室外消火栓，其布置应满足规范的要求；工厂内装置的电话应与当地公安或企业消防站有良好的联络，火灾时可及时报警。根据《建筑灭火器配置设计规范》（ GB50140-2005 ） 和《建筑设计防火规范》（GB50016-2014[2018 年版]）的规定，生产区、仓库区等场所应配置足量的灭火器，并保持完好状态。 厂区内所有建筑内部都配备相应的消防器材（包括消防栓、灭火器），并设置事故池，厂区所有对外排水管道均安装闸阀，一旦发生事故，立即关闭闸阀，使消防废水即进入厂区内的消防尾水收集池。 采用上述措施后，因消防排放而发生周边地表水污染事故的可能性极小。 （5）环境风险防范措施及应急要求 ①天然气泄漏防范措施 a、制定天然气使用车间安全管理制度，主要包括使用安全规则、安全生产责任制巡回检查制度、防治静电危害规定、防治中毒窒息规定、消防安全检查制度、防火防爆规定以及设备维修保养制度； b、加强职工教育培训，提高职工安全防范和应急能力； c、用科学的方法和现有的监测仪器及时发现泄漏隐患，提前采取防范措施； d、人工监测手段：根据巡检人员的嗅觉和听觉来判断。天然气发生泄漏后，由于其比空气轻，会很快聚集在室内上部，在供气时放入四氢噻吩以便嗅觉识别，由于其有臭鸡蛋味道从而可以第一时间识别；或者用肥皂水检测：用喷壶将肥皂水喷到需要检测的部位或刷子将肥皂水刷到需要检测的部位，观察肥皂水是否起泡判断是否有泄漏。 e、天然气泄漏报警检测系统：在窑炉附近安装天然气泄漏报警器。当天然气泄漏报警器的测试值达到或超过泄漏规定的最大值时，DCS 系统声音报警的同时厂房轴流风机进行通风，运行人员可根据各报警器显示的数值在短时间内查找泄漏点。 f、选材、设计、加工、安装合理，天然气阀门的泄漏量要求十分严格，通常埋地和较重要的阀门都采用阀体全焊接结构。为了保证管线阀门的密封性能，要求密封件具有优良的耐腐蚀、耐磨性、自润性及弹性。用气车间每年都要采用高质量的材料对易泄漏的控制、调节、测量等零部件及其连接部位零配件进行更换，大大减少天然气的泄漏。 ②、制定应急预案 为了在发生突发环境事件时，能够及时、有序、高效地实施抢险救援工作，最大限度地减少人员伤亡和财产损失，尽快恢复正常生产、工作秩序，建设项目必须修编厂区突发环境事件应急预案。 a、综合应急预案 b、发生事故后，先是抢救伤员，同时采取防止事故蔓延或扩大的措施。险情严重时必须组织抢险队和救护队； c、防止二次灾害事故发生，采取措施防止残留危险物品的燃烧和爆炸:可燃气体、液体的继续泄漏；悬吊物坠落和垮塌等； d、建立警戒区，警戒线，撤离无关人员，禁止非抢救人员入内。 ③现场处置方案 a、管线爆破裂口、阀门发生泄漏处置方案：正确分析判断突发事故发生管段的位置，用最快的方法切断管段上下游的截断阀，同时组织人力对天然气扩散危险区进行警戒，严格控制一切可燃物可能发生的火源，避免发生着火爆炸和蔓延扩大； 立刻将事故简要报告上级主管领导和生产指挥系统，通知当地公安消防部门加强防范措施； 组织抢修队伍迅速奔赴现场，在现场领导小组的统一组织指挥下，按照制定的抢修方案和安全技术措施，周密组织，分工负责，在确保安全的前提下进行抢修； 对一时不能恢复和维持正常输气生产时，应将窑炉及时停产，尽量减少事故的间接经济损失。 b、天然气火灾、爆炸处置方案事故发生时，根据现象和发生事故之前设备状况、操作参数变化，正确判断事故迅速处理，避免事故扩大，重大事故主动报总调度室； 发生火灾事故后由第一发现人迅速拨打火警电话，报警时简要说明出事时间、地点、灾情现状等； 第一发现人拨打火警电话报警后，立即向值班室报警。值班干部接警后立即启动应急反应程序并全面处理各种复杂情况； 事故发生后，各位操作人员要听从负责人的统一调度； 值班干部布置抢险任务，调查现场有无人员伤亡，并组织实施初期补救工作;值班干部向公司调度室汇报火情，有无人员伤亡。消防泵房值班人员在站内报警喊话，疏散一切非岗位作业人员及车辆，并做好启动消防泵等准备工作； 泄漏发生火灾，调度室要求停输并切断流程： 天然气泄漏引发火灾，立即停压缩机并切换流程，采用移动式干粉灭火器灭火，不易控制时可用泡沫灭火； 专职消防队伍抵达现场后，由值班干部介绍火情及扑救情况，协同制定扑救火灾方案其他人员撤离扑救现场，接受值班干部统一指挥做好切换流程和灭火协助工作； 若在灭火过程中，启动消防水泵、消防泡沫泵，消防泵房岗位值班人员要及时补充消防水罐、泡沫罐液量，确保水罐、泡沫罐液量充足； 火势不能控制时，人员应迅速撤离到火焰热辐射伤害范围以外； 大量天然气外泄可能形成蒸汽云爆炸时，应立即撤离到安全距离以外的区域，并严格控制火源(包括明火、静电、物体撞击等)； 应急措施组长在确保火灾爆炸现场得到彻底控制后，及时清点人数组织清理现场，解除应急状态。 c、天然气中毒处置方案 天然气中主要成分是甲烷。甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25％～30％时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中呼吸和心跳加速，若不及时脱离危险区，可导致窒息死亡。 天然气中还含少量的硫化氢，正常情况下，硫化氢的浓度远小于20mg/m3。硫化氢是强烈的神经系毒物，对黏膜有强烈刺激作用，为中等毒性。短期内吸入硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内有异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头晕、乏力意识模糊等。部分患者可有心肌损害，重者可出现脑水肿。 因此，一旦发生天然气泄漏中毒事故，营救人员不能盲目去救，必须按如下程序进行:首先进行个人防护，戴好防毒面具，或空气呼吸器。应尽可能切断发生源，防止事故扩大。救助伤员应按如下程序： 离开工作点，呼吸新鲜空气，松开衣服静卧。 呼吸困难者应做人工呼吸，给氧气或含二氧化碳5％～7％的氧气。心跳停止者应进行体外心脏按压，并应立即请医生急救。 去污染，脱去被有毒物污染的衣服：用大量清水或肥皂水清洗污染的皮肤;眼受毒物刺激时可用大量清水清洗:立即送医院治疗。 在发生事故时，现场指挥部成员应及时向指挥部汇报现场情况，可能对公司内外人员安全构成威胁时，指挥部应立即下令通知各部门对无关人员进行紧急疏散。 疏散的方向、距离和集中地点，必须根据风向标指示方向及不同事故做出具体措施，总的原则是疏散安全点处于当时的上风向。下风向疏散距离是指必须采取保护措施的范围，即该范围内的居民处于有害接触的危险之中，可以采取撤离，密闭住所窗户等有效措施，并保持通讯畅通以听从指挥。 对可能威胁到公司以外的居民(包括友邻单位)安全时，指挥部应立即和地方有关部门联系，引导居民迅速撤离到安全地点。撤离到安全地点后，部门负责人清点、核对本部人数，将清点结果报告现场指挥部。 事故应急环境监测工作由环保应急救援指挥部环境监测组统一负责。检测组应做到24 小时值班，做好应对突发情况的准备，监测仪器、药品等处于良好备用状态，随时待命。 一旦出现突发情况，检测组在接到调度室指令后，应迅速行动，派双人采集样品，分析数据，作为指导应急救援的依据。监测取样人员进入事故现场必须戴自给式空气呼吸器，穿戴相应防护用品，在确保安全的前提下进行取样分析。 企业发生重大化学事故，一旦本单位抢险抢救力量不足，或有可能危及社会安全时指挥部必须立即向上级主管部门和有关部门领导，友邻单位通报。必要时请求支援。社会援助队伍进入厂区时，指挥部应责成专人联络，引导并告知安全注意事项。 （6）环境风险结论 项目建成后，须按照相关导则的要求编制或更新突发环境事件应急预案并报苏州市吴江生态环境局备案，并定期组织学习事故应急预案和演练，根据演习情况结合实际对预案进行适当修改。应急队伍要进行专业培训，并要有培训记录和档案。同时，加强各应急救援专业队伍的建设，配有相应器材并确保设备性能完好。一旦风险事故发生，立即启动应急预案，应急指挥系统就位，保证通讯畅通，深入现场，迅速准确报警和通知相关部门，请求应急救援，防止事故扩大，迅速遏制泄漏物进入环境。 综上所述，本期项目涉及的危险物质属于可燃物质，当发生泄漏、燃爆事故时，会对局部环境空气造成污染，但不会对厂界外人群造成生命威胁，在采取一系列风险防范措施后，可将事故率降至最低，同时生产中应杜绝该起事故的发生。要求建设单位严格风险防范措施，防止事故风险发生。 通过以上风险防范措施的设立，可以较为有效地最大限度防范风险事故的发生和有效处置，并结合企业在下一步设计、运营过程中不断制定和完善的风险防范措施和应急预案，本期项目所发生的环境风险可以控制在较低的水平，风险发生概率及危害将远远低于国内同类企业水平，本期项目的事故风险处于可接受水平。 8、电磁辐射 本期项目位于苏州市吴江区平望镇平运路39号，主要为天然气锅炉建设。不存在电磁辐射。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 100t/h燃气锅炉（DA004）排气筒（25m） | 颗粒物 | 低氮燃烧后直接排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB32/4385-2022）表1 |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |
| 地表水 环境 | 酸碱废水 反渗透浓水 | PH | 酸碱废水、反渗透浓水经厂区现有污水处理站处理后与现有冷却塔排水一同进入平望镇污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
|  |  | COD |  |  |
|  |  | SS |  |  |
| 声环境 | 燃气锅炉 | 噪声 | 选用低噪声设备，利用实体墙隔声、合理平面布局，绿化降噪 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、3类、4a类标准排放 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 超滤及反渗透膜收集后委外处理，污泥作为本厂区的绿化用泥综合利用；废离子交换树脂委托有资质单位处置。 员工的生活垃圾委托环卫部门统一处置。 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | （1）源头控制措施：减少污染物的排放量；提出工艺、管道、设备储存应采取的污染控制措施，制定渗漏监测方案；优化生产工艺、提高废物循环利用效率。 （2）分区防控措施：为了最大限度降低生产过程中有毒有害物料的跑冒滴漏，防止地下水污染，项目将按简单防渗区、一般防渗区、重点防渗区设计考虑了相应的控制措施，采取不同等级的防渗措施：① 一般污染防治区（一般工业固废暂存场所）防渗设计要求参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。②重点污染防治区（危废仓库、废水处理区、喷涂区）防渗设计要求参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 周围可以种植绿化带，不仅可以清洁空气，还可以起到美化环境、降低噪声的作用。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 预防和减少突发环境事件的发生，控制、减轻和消除突发环境事件引起的危害，规范突发环境事件应急管理工作，保障公众生命、环境和财产的安全。本次评价要求项目在生产运营过程中要注意做好原辅料和危险固废存放、管理等各项安全措施，生产过程防止出现热源和明火，保证周围环境通风、干燥，应加强车间内的通风次数。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | （一）环境管理 1、固定污染源排污许可管类别判定 本期项目行业类别为“热力生产和供应”，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）相关规定履行排污许可手续。 2、污染治理设施的管理、监控制度 建设单位需建立一套完善的环保管理制度，包括固体废物储存管理制度、污染治理设施运行管理制度等。配备专业环保管理人员。建立健全污染治理设施的运行、检修、维护保养的作业规程和管理制度，同时切实落实各项环保治理措施，并保证正常运行，确保各项污染物达标排放。不得擅自拆除或者闲置污染治理设施，不得故意不正常使用污染治理设施。污染治理设施的管理必须与生产、检测活动一起纳入单位日常管理工作的范畴，有效落实责任人、操作人员、维修人员、运行经费等。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理 台账。 3、台账制度 （1）生产信息台账：记录主要原料消耗、生产产量等基本生产信息。 （2）污染防治措施运维台账：废气治理设施的合同、操作手册、运维记录及二次污染物的处置记录，生产和治污设施运行的关键参数；按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（生态环境部公告2021年第82号）、《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ259-2022）等未建要求记录固废分类收集、分区贮存、密闭包装、贮存时间、清运频次、责任人等运行管理情况台账；参照《排污许可证申请与核发规范 工业噪声》（HJ1301-2023）要求记录手工监测时段信息、噪声污染防治设施维修和更换情况等信息；自行监测报告等，各类台账保存期限不少于3年，一般工业固废、危险废物、工业噪声管理台账不得少于5年。 （二）排污口规范化设置 排污口应根据 《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（苏环控[1997]122号）的相关要求设置。 危废暂存间标识牌按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《省生态环境厅关于印发<江苏省固体废物全过程环境监管工作意见>的通知》（苏环办[2021]16号）等文件执行。 （三）“三同时”验收 在项目筹备、设计和施工不同阶段，均应严格执行“三同时”制度，确保污染处理设施能够与生产工艺设施“同时设计、同时施工、同时竣工”。 |  |  |  |

# 六、结论

通过对本期项目所在地区的环境现状评价以及对项目的环境影响进行分析，在落实报告提出的各项污染措施的前提下，认为本期项目对周围环境的影响可控制在允许范围内，具有环境可行性。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本期项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本期项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 | 185.90 | 185.90 | 0 | 2.30 | 2.30 | 185.90 | 0 |
|  | 氮氧化物 | 357.08 | 357.08 | 0 | 5.80 | 5.80 | 357.08 | 0 |
|  | 颗粒物 | 41.66 | 41.66 | 0 | 1.91 | 1.91 | 41.66 | 0 |
| 废水 | 废水量 | 374672 | 374672 | 0 | 14400 | 14400 | 374672 | 0 |
|  | COD | 15.9 | 15.9 | 0 | 0.55 | 0.55 | 15.9 | 0 |
|  | SS | 12.7 | 12.7 | 0 | 0.39 | 0.39 | 12.7 | 0 |
|  | 氨氮 | 1.11 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 |
|  | 总磷 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 |
|  | 总氮 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 |
| 一般工业固体废物 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 危险废物 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

单位：t/a

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

附图

- 1、本项目地理位置图

- 2、本项目厂界周边500m范围概况图

- 3、本项目厂区平面布置图

- 4、本项目周边水系图

- 5、本项目所在地土地利用规划图

- 6、吴江区生态空间管控区域分布图

- 7-1、本项目与华电工业集聚区位置关系图

- 7-2、本项目与草荡重要湿地位置关系图

- 7-3、本项目与与太湖重要湿地（吴江区）位置关系图

- 附件

- 1、备案证

- 2、营业执照及法人身份证

- 3、不动产权证

- 4、排污许可证

- 5、污水接管协议

- 6、危废处置协议

- 7、现有项目批复

- 8、现有项目验收批文

- 9、噪声现状检测报告（厂界+声环境保护目标）

- 10、现有例行监测报告

- 11、生态管控报告书

- 12、环评承诺书

- 13、现场勘查表

- 14、污水环评现场勘查意见书

- 15、大运河建成区情况说明

- 16、工程师现场勘查照片